# 多路输出稳压电路

## 拓扑描述

由 一路直流母线（由输入电压 Vin 供给）与 多片独立稳压器 U1, U2, …（78xx / LDO / LM317），每路各配 设置电阻 R1,i、R2,i 与 旁路电容 C1,i、C2,i 组成的多路稳压电路。电路共有 4 类关键节点：节点① 输入母线节点（Vin 与各路稳压器的输入脚 IN、各输入电容一端相连）；节点② 各路输出节点 Vout,i（第 i 路稳压器 OUT、R1,i 一端、输出电容 C2,i 一端相连）；节点③ 各路调整节点 ADJ​i（可调路中 R1,i 另一端、R2,i 一端、稳压器 ADJ 相连）；节点④ 公共地节点 GND（Vin 负端、各路稳压器公共脚、各路电容另一端、R2,i 另一端相连）。

各元件管脚连接（以第 i 路为例）：Ui（固定型）的 IN 接输入母线节点、OUT 接该路输出节点、公共脚 GND 接地节点 GND；Ui（可调型）的 IN 接输入母线节点、OUT 接该路输出节点、ADJ 接该路调整节点；R1,i 一端接该路输出节点、另一端接该路调整节点；R2,i 一端接该路调整节点、另一端接地节点 GND；输入电容 C1,i 一端接输入母线节点、另一端接地节点 GND；输出电容 C2,i 一端接该路输出节点、另一端接地节点 GND。

由此构成”多路稳压器并联在同一输入母线上、各自独立稳压并输出不同电压（如 5 V、3.3 V、1.8 V）“的多路输出组态，可调路 Vout,i=VREF(1+R2,i/R1,i)、固定路为额定值，各路共地、输出互不影响。

## 工作原理

输入母线（可以是整流滤波后的直流或一个前级电源）并联供给多路稳压器，每路稳压器独立完成基准比较与调整，输出各自的稳定电压。各路仅共享输入与地，输出互不影响（在输入容量足够的条件下）。

## 关键计算公式

- 各路输出电压（可调，以 LM317 为例）：

Vout,i=VREF1+R2,iR1,i

- 各路稳压器功耗总和：

Ptotal=i​(Vin−Vout,i)⋅Iout,i

- 输入母线电流（各支路电流之和，并联取电）：

Iin=i​Iout,i

- 每路滤波电容选择：

Ci≥Iout,iVripple,i⋅f

- 每路最小压差要求：

Vin≥Vout,i+Vdropout,i

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout,i、Iout,i | 第 i 路输出电压、电流 | V、A |
| R1,i、R2,i | 第 i 路分压电阻 | Ω |
| Ptotal​ | 各路稳压器总功耗 | W |
| Iin​ | 输入母线电流 | A |
| Ci​ | 第 i 路滤波电容 | F |
| Vdropout,i​ | 第 i 路压差 | V |

## 元件调整影响

- 某一路分压电阻调整 → 仅改变该路输出电压，不影响其它路。

- 输入母线容量/滤波不足 → 各路相互干扰，重载一路会拉低母线而影响其它路。

- 各路负载差异大 → 弱载路需关注固定的最小负载电流（如 LM317 需约 5 mA）。

- 去耦电容布局 → 各支路就近去耦可减小相互串扰。

## 典型参数示例

- 母线 Vin=12 V，用三片 78xx 输出 9 V、5 V、3.3 V（LDO），各路电流各 0.2 A：Ptotal=(12−9)×0.2+(12−5)×0.2+(12−3.3)×0.2≈0.6+1.4+1.74=3.74 W。

- 输入母线电流：Iin=0.2+0.2+0.2=0.6 A。

## 常见器件型号

- 固定电压多路：7805、7809、1117-3.3、1117-1.8 组合。

- 可调多路：多片 LM317 或 LM337。

- 多路集成 LDO：TPS7A 系列、LP5907（多片并联使用）。

## 注意事项

- 输入母线必须有足够电流与电容容量，否则一路重载会导致母线跌落、扰动其它路。

- 各路需就近加去耦电容，必要时用 LC 滤波隔离以减少数字/开关负载串扰。

- 总功耗为各路之和，需统筹散热；高电压差的支路尽量选 LDO 或改用开关电源以提高效率。

## 参考资料

- TI Power Management 多轨电源设计指南。

- Wikipedia: Linear regulator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729