# 全桥 LLC 电路

## 拓扑描述

由 四个功率开关管 Q1~Q4（全桥 H 桥）、谐振电感 Lr、谐振电容 Cr、激磁电感 Lm（常与变压器 T 集成）、变压器 T 与 副边整流滤波 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Q1 与 Q3 的漏极相连）；节点② 左桥臂开关节点 A（Q1 源极、Q2 漏极、Lr 一端相连）；节点③ 右桥臂开关节点 B（Q3 源极、Q4 漏极、变压器初级另一端与 Lm 另一端相连）；节点④ 谐振节点 C（Lr-Cr 之间）（Lr 另一端与 Cr 一端相连）；节点⑤ 谐振—变压器初级并联节点 P（Cr 另一端、变压器初级一端、Lm 一端相连）；节点⑥ 地 GND（Q2 与 Q4 的源极相连）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接开关节点 A、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q3 漏极接 +Vin、源极接开关节点 B、栅极接驱动；Q4 漏极接开关节点 B、源极接地、栅极接驱动；Lr 一端接开关节点 A、另一端接谐振节点 C；Cr 一端接谐振节点 C、另一端接节点 P；变压器 T 初级一端接节点 P、另一端接开关节点 B，次级接副边整流；Lm 一端接节点 P、另一端接开关节点 B（与变压器初级并联）；副边整流二极管与输出电容构成整流滤波，输出端接负载。

由此构成”全桥施加方波、Lr/Cr/Lm 组成 LLC 谐振网络、副边整流输出直流”的隔离谐振变换器，通过调频改变增益并全程实现零电压开关（ZVS），用于中大功率高效率隔离电源（AC-DC、DC-DC）。

## 工作原理

全桥输出方波激励谐振网络，工作在谐振频率附近时，其基波经 Lr-Cr 谐振传输能量；通过调频（PFM）改变开关频率、进而改变谐振网络增益来调节输出电压，功率管借助谐振实现 ZVS。

## 关键计算公式

- 双谐振频率（Lr-Cr 决定串联谐振点）：

fr=12πLrCr

- 低频谐振点（Lr、Lm 与 Cr）：

fm=12π(Lr+Lm)Cr

- 归一化电感比与品质因数：

k=LmLr, Q=Lr/CrRac

- 等效交流负载电阻（变压器变比 n 时）：

Rac=8n2π2RL

- 电压增益（基波近似，第一谐振极点处近似为 1）：

M=VoVin=1n⋅jωLm∥RacjωLr+1jωCr+jωLm∥Rac

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Lr、Lm | 谐振电感、激磁电感 | H |
| Cr​ | 谐振电容 | F |
| fr、fm | 高、低谐振频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | — |
| n​ | 变压器原副匝比（Np/Ns） | — |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- fs=fr → 增益≈1 且效率最高，为最佳工作点。

- fs<fr（略低）→ 增益 >1（升压），可实现 ZVS 与副边二极管 ZCS。

- fs>fr → 增益 <1（降压），仍保持 ZVS。

- Lm ↓ / k ↓ → 增益峰值变陡、调压范围增大，但激磁电流增大、损耗上升。

- Q ↑（负载变重）→ 可用增益范围变窄，需增大 Lm 补偿。

## 典型参数示例

- 取 Lr=100 μH、Cr=22 nF：fr=12π100×10−6×22×10−9≈107 kHz。

- 取 Lm=500 μH（k=5）：fm=12π(100+500)×10−6×22×10−9≈43.8 kHz。

## 常见器件型号

- LLC 控制器：UCC25600、UCC25640、L6599（ST）、FSFR2100。

- 功率 MOSFET 与驱动：IR2110、IR2153 系列，超结 MOSFET（如 IPW60R）。

- 谐振电容：CBB / 金属膜电容、高质量 NP0 电容。

## 注意事项

- 增益曲线随负载变化大，需在全负载范围校验调频范围。

- 需设计可靠 ZVS 所需的最小死区时间与磁化电流。

- 谐振电容须选低损耗、高频、耐压足够并考虑耐流的型号。

- 空载或轻载时频率会升得较高，需限制最大频率与控制稳定性。

## 参考资料

- TI 应用笔记：Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter（SLUP263）。

- STMicroelectronics：L6599 数据手册与设计指导。

- Wikipedia: Resonant converter。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729