# 移相全桥 PSFB 电路

## 拓扑描述

移相全桥（Phase-Shifted Full-Bridge）由 四个开关管（Q1~Q4）组成的全桥、一个高频隔离变压器 T、变压器原边的 谐振电感 Lr、以及副边的整流与输出滤波（Lo、Co）构成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Q1 与 Q3 的漏极相连）；节点② 左桥臂开关节点 A（Q1 源极、Q2 漏极、Lr 一端相连）；节点③ 右桥臂开关节点 B（Q3 源极、Q4 漏极、变压器初级一端相连）；节点④ 谐振—变压器初级节点 P（Lr 另一端、变压器初级另一端相连）；节点⑤ 地 GND（Q2 与 Q4 的源极相连）；节点⑥ 输出正端 +Vo（Lo 输出侧与 Co 上端相连）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接开关节点 A、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q3 漏极接 +Vin、源极接开关节点 B、栅极接驱动；Q4 漏极接开关节点 B、源极接地、栅极接驱动；Lr 一端接开关节点 A、另一端接节点 P；变压器 T 初级一端接节点 P、另一端接开关节点 B，次级接副边整流；副边整流管（全波或倍流/中心抽头整流）接输出滤波电感 Lo 与输出电容 Co，Lo 一端接整流输出、另一端接输出正端 +Vo，Co 跨接在输出正端与地之间，负载接 +Vo。

由此构成固定占空比约 50%、仅改变超前臂与滞后臂之间相位差来调节输出电压的移相全桥 ZVS 变换器，广泛用于中大功率、需要隔离的 DC-DC 变换场合。

## 工作原理

把全桥的两条桥臂分为超前臂与滞后臂，改变二者的相位差即可调节变压器原边电压的有效占空比；谐振电感与开关管输出电容发生谐振，使开关管在零电压下开通，从而降低开关损耗、提高效率。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=NsNpDeffVin

- 有效占空比：

Deff=D−ΔD

- 占空比损失：

ΔD=2LrIoNVinTsw

- 实现 ZVS 所需谐振电感：

Lr≥2CossVin2Ipri2

- 变压器匝比：

N=NpNs

- 最大占空比：

Dmax≈0.8∼0.9

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Np,Ns​ | 原、副边匝数 | — |
| Deff​ | 有效占空比 | — |
| Lr​ | 谐振电感 | H |
| Coss​ | 开关管输出电容 | F |
| Ipri​ | 原边电流 | A |
| Tsw​ | 开关周期 | s |

## 元件调整影响

- Lr 增大 → 更易实现 ZVS，但占空比损失 Deff 减小、有效输出下降。

- fsw 增大 → 减小变压器与电感体积，但 ZVS 能量需求与开关损耗上升。

- 匝比 N 增大 → 输出电压按比例增大，但副边整流管反向耐压增加。

- Coss 减小 / Ipri 增大 → 更易实现 ZVS。

## 典型参数示例

- 取 Vin=400 V、N=Np/Ns=4:1（即 Ns/Np=1/4）、Deff=0.85：Vo=0.85×400/4=85 V。

- 取 Lr=7 μH、Ipri=8 A、Vin=400 V、Tsw=10 μs：Vin/Lr=5.7×107，TswIpri/2=4×10−5，ΔD=2×7×10−6×84×400×10×10−6=0.07，占空比损失 7%。

## 常见器件型号

- 开关管：英飞凌 CoolMOS IPL60R 系列、STW70N60、IRFP460。

- 控制器：UCC28950、UCC3895、TPS7A（TI）、NCP1397（半桥）。

- 输出整流：MBR20200、STPS30 系列肖特基二极管。

- 变压器/电感：定制高频磁芯 PQ3220、EE4220。

## 注意事项

- ZVS 仅在负载较大时成立，轻载可能失去软开关而增大损耗。

- 副边占空比损失随 Lr 与负载电流增大，需折中取值。

- 原边电流与变压器需按峰值电流设计，避免饱和。

- 需精确控制超前/滞后臂的移相时序，防止直通。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA107（移相全桥设计）。

- UCC28950 数据手册（Texas Instruments）。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729