# 准谐振反激电路

## 拓扑描述

在 反激变换器 基础上，由 主开关管 Q、变压器 T（含原边漏感 Llk 与励磁电感 Lp）、输入电容 Cin、副边整流二极管 Do、输出电容 Co 及开关管寄生输出电容 Coss 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Cin 一端、变压器初级同名端相连）；节点② 开关节点 A（漏极节点）（变压器初级另一端、Q 漏极、寄生电容 Coss 上端相连）；节点③ 地 GND（Q 源极、Coss 下端、Cin 另一端相连）；节点④ 输出正端 +Vo（Do 阴极、Co 上端相连）；节点⑤ 副边地 GNDsec（变压器次级同名端、Co 下端相连）。

各元件管脚连接：Q 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动（Coss 为其漏源寄生电容）；变压器 T 初级同名端接 +Vin、初级另一端接开关节点 A，次级非同名端接 Do 阳极、同名端接副边地 GNDsec；Llk 等效串联于初级回路（在 +Vin 与开关节点 A 之间）；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；Do 阳极接次级非同名端、阴极接输出正端 +Vo；Co 上端接 +Vo、下端接副边地；负载跨接 +Vo 与 GNDsec。

由此构成开关关断后先由 Llk 与 Coss 形成高频尖峰振荡、去磁结束后由 Lp 与 Coss 谐振、并在漏源电压振荡到谷底时开通主开关的准谐振（谷底开关）反激组态，属变频或临界导通反激，用于降低开通损耗与 EMI，广泛用于中小功率 AC-DC 适配器与充电器。

## 工作原理

开关关断后，变压器漏感与开关管输出电容以寄生参数为回路发生阻尼振荡，漏-源电压按正弦规律衰减振荡；控制器检测电压谷底，在振荡最低点开通开关，使开通时刻电压最小，从而减小开关损耗与 EMI。

## 关键计算公式

- 输出电压（临界导通模式）：

Vo=NsNpD1−DVin

- 准谐振振荡频率：

fosc=12πLpCoss

- 最小开关频率对应关系（谷底次数 n）：

fsw∝1n

- 谷底电压：

Vvalley=Vin−NpNsVo⋅e−πωQ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| Llk​ | 漏感 | H |
| Lp​ | 原边励磁电感 | H |
| Coss​ | 开关管输出电容 | F |
| fosc​ | 准谐振振荡频率 | Hz |
| Q​ | 谐振回路品质因数 | — |

## 元件调整影响

- 原边励磁电感 Lp 增大 → 谷底振荡频率降低、谷底更接近零；漏感 Llk 增大 → 关断尖峰更高、占空比损失增大。

- Coss 增大 → 振荡频率降低，开通电压更低但开关损耗类型改变。

- 谷底次数 n 增大 → 开关频率降低，轻载效率提高但纹波增大。

- 轻载跳谷底可降低频率、减小开关损耗，提高整机效率。

## 典型参数示例

- 取 Vin=100 V、Np:Ns=10:2、D=0.4：Vo=0.2×0.40.6×100=13.3 V。

- 取 Lp=500 μH、Coss=200 pF：fosc=1/(2π500×10−6×200×10−12)≈503 kHz。

## 常见器件型号

- 准谐振控制器：NCP1207、L6565、UCC28600、OB2263。

- 开关管：STP6NK90、STP10NK60、IPD60R 系列。

- 变压器：定制 EE/EI 铁氧体磁芯（含气隙）。

- 输出整流：ES1J、UF4007、SR 肖特基。

## 注意事项

- 谷底检测需精确，误触会在高压开通增大损耗。

- 变频工作导致 EMI 频谱分散，但需设计吸收抑制尖峰。

- 漏感与 Coss 参数一致性影响谷底一致，需与控制器匹配。

- 轻载时通过跳谷底降低频率，兼顾效率与待机功耗。

## 参考资料

- NCP1207 数据手册（onsemi）。

- TI 应用笔记 SLUA515（准谐振反激）。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729