# 对称半桥电路

## 拓扑描述

对称半桥（Symmetric Half-Bridge）变换器由 两个功率开关管 Q1、Q2、两个均压电容 C1、C2、一个高频变压器 T、副边整流滤波环节 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Q1 漏极、C1 上端相连）；节点② 桥臂开关节点 A（Q1 源极、Q2 漏极、变压器初级一端相连）；节点③ 均压电容中点 B（C1 下端、C2 上端、变压器初级另一端相连）；节点④ 地 GND（Q2 源极、C2 下端相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（副边整流滤波输出端）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接开关节点 A、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；C1 上端接 +Vin、下端接均压节点 B；C2 上端接均压节点 B、下端接地；变压器 T 初级一端接开关节点 A、另一端接均压节点 B，次级接副边全波整流；副边整流经输出滤波后，滤波电容上端接输出正端 +Vo、下端接副边地，负载跨接 +Vo 与副边地。

由此构成两开关以相同占空比（各约 50%）交替互补导通、变压器原边承受 ±Vin/2 正负对称方波电压的对称半桥隔离 DC-DC/DC-AC 组态，是经典隔离型拓扑。

## 工作原理

上管导通时电流从正母线经变压器流向下管，下管导通时电流反向，从而在变压器原边产生幅值为 ±Vin/2 的交流方波。由于两开关占空比对称，变压器自然无直流偏磁；能量经变压器耦合到副边，整流滤波后得到直流输出。

## 关键计算公式

- 原边方波电压幅值：

Vp=Vin2

- 输出电压（副边全波整流）：

Vout=Vin2⋅NsNp⋅D

- 变压器匝比：

NpNs=DVin2Vout

- 最大占空比（每开关）：

Dmax<0.5

- 开关频率：

fsw=12ton

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vp​ | 原边方波幅值 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 每个开关占空比 | — |
| Np,Ns​ | 原/副边匝数 | — |
| ton​ | 每个开关导通时间 | s |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大 → 输出电压升高，但两管之间死区减小，直通风险增大。

- 变压器匝比 n 增大 → 输出电压降低；副边二极管电压应力同时变化。

- 均压电容容量增大 → 中点电压更稳，但体积与成本增加。

- 开关频率升高 → 变压器与滤波器件可小型化，但开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 Vin=400 V、D=0.45、Np/Ns=6：Vout=4002×16×0.45=15 V。

- 取 Vin=400 V：原边方波幅值 Vp=4002=200 V。

## 常见器件型号

- 功率开关管：IRF840、IRFP460、STW20NK50Z。

- 输出整流二极管：MBR3045、STPS3045（肖特基）。

- 控制芯片：SG3525、TL494、UC3825。

## 注意事项

- 两开关占空比必须严格相等，否则变压器产生直流偏磁导致饱和。

- 桥臂中点与均压电容中点之间有效电压仅为母线电压的一半，同等功率下原边电流较大。

- 上下管需设置死区时间，防止直通。

- 变压器需设计复位回路（伏秒平衡），并考虑漏感引起的尖峰。

## 参考资料

- Wikipedia: Switched-mode power supply。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

- TI 应用笔记 SNVA006《Designing Switching Voltage Regulators with the TL494》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729