# 副边同步整流反激电路

## 拓扑描述

副边同步整流反激（Flyback with Synchronous Rectification, SR-Flyback）在普通反激变换器基础上，由 主开关管 Q、变压器 T、副边同步整流 MOSFET QSR（取代副边输出整流二极管）、输入电容 Cin、输出电容 Co 及 同步整流控制电路 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Cin 一端、变压器初级同名端相连）；节点② 开关节点 A（漏极节点）（变压器初级另一端、Q 漏极相连）；节点③ 地 GND（Q 源极、Cin 另一端相连）；节点④ 副边整流节点（变压器次级非同名端、QSR 源极相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（QSR 漏极、Co 上端相连）；节点⑥ 副边地 GNDsec（变压器次级同名端、Co 下端相连）。

各元件管脚连接：Q 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；变压器 T 初级同名端接 +Vin、初级另一端接开关节点 A，次级非同名端接 QSR 源极、同名端接副边地 GNDsec；QSR 源极接副边整流节点、漏极接输出正端 +Vo、栅极接同步整流控制；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；Co 上端接 +Vo、下端接副边地；负载跨接 +Vo 与 GNDsec。

由此构成用低导通电阻 MOSFET 取代副边整流二极管、按变压器副边电压时序切换导通的同步整流反激组态，把整流压降由 VF 降为 IDRDS(on)，降低低压大电流输出的整流损耗、提升效率。

## 工作原理

副边 MOSFET 替代二极管后，导通压降由 VF（约 0.4～0.7 V）降为 ID⋅RDS(on)。当原边开关关断、变压器副边电流要流出时，控制电路开通同步整流管；当副边电流降为零或原边即将导通时，及时关断同步整流管，防止电流倒灌或变压器被短路。

## 关键计算公式

- 副边整流损耗（二极管 vs MOSFET）：

Pdiode=IoutVF,  PSR=Irms2RDS(on)

- 同步整流管电流有效值（近似）：

Irms≈Iout11−D

- 同步整流管耐压（原边反射）：

VDS,SR(max)=Vout+NsNpVin(max)

- 节省的功耗：

ΔP=IoutVF−Irms2RDS(on)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Iout​ | 输出电流 | A |
| Irms​ | 副边电流有效值 | A |
| VF​ | 二极管正向压降 | V |
| RDS(on)​ | 同步整流管导通电阻 | Ω |
| D​ | 原边占空比 | — |
| Np,Ns​ | 原/副边匝数 | — |
| Vin(max)​ | 最大输入电压 | V |

## 元件调整影响

- RDS(on) 减小 → 同步整流导通损耗降低，但通常成本更高、栅极电荷更大。

- 同步整流管关断延迟 → 可能出现电流倒灌，损耗增加甚至损坏电路。

- 占空比 D 增大 → 副边电流有效值增大，同步整流管承受电流应力上升。

- 匝比 n 增大 → 同步整流管耐压需求提高，选型需相应提高电压等级。

## 典型参数示例

- 取 Iout=5 A、VF=0.5 V：二极管损耗 Pdiode=5×0.5=2.5 W；改用 RDS(on)=10 mΩ 的 MOSFET，近似 PSR=25×0.01=0.25 W（未计开关损耗）。

- 取 Iout=5 A、D=0.4：Irms≈5×10.6≈6.45 A。

## 常见器件型号

- 同步整流 MOSFET：IRF3205、IRLB3034、CSD19536KCS。

- 同步整流控制 IC：UCC24624、NCP4305、MP6924、IR1167。

- 原边反激芯片（内置 SR 驱动）：UCC28742、LD5760（示例常见）。

## 注意事项

- 同步整流管必须在正确相位开通与关断，误导通会把输出电容短路。

- 需设置最小关断检测阈值与消隐时间，防止振铃误触发。

- 低压大电流（如 5 V/3 A 以上）应用收益最明显，高压小电流场合收益有限。

- MOSFET 的体二极管与寄生电容会参与换流，需评估反并联与回扫尖峰。

## 参考资料

- Wikipedia: Flyback converter；Synchronous rectification。

- TI 应用笔记 SNVA596《Synchronous Rectification in Flyback Converters》。

- onsemi 应用笔记 AND8331《Synchronous Rectification》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729