# 双管反激电路

## 拓扑描述

双管反激（Two-Switch Flyback）变换器在普通反激基础上，由 两个串联的功率开关管（上管 Q1、下管 Q2）、两个钳位二极管 D1、D2、变压器 T、副边整流二极管与输出电容 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Q1 漏极、D1 阴极相连）；节点② 开关节点 A（变压器初级上端）（Q1 源极、D1 阳极、变压器初级同名端相连）；节点③ 开关节点 B（变压器初级下端）（Q2 漏极、D2 阴极、变压器初级非同名端相连）；节点④ 地 GND（Q2 源极、D2 阳极相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（副边整流输出、输出电容上端相连）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接 +Vin、源极接开关节点 A、栅极接共同驱动；Q2 漏极接开关节点 B、源极接地、栅极接同一驱动（与 Q1 同相位）；变压器 T 初级同名端接节点 A、初级另一端接节点 B，次级非同名端接副边整流二极管阳极、同名端接副边地；D1 阳极接开关节点 A、阴极接 +Vin；D2 阳极接地、阴极接开关节点 B；副边整流二极管阴极接输出正端 +Vo，输出电容上端接 +Vo、下端接副边地，负载跨接 +Vo 与副边地。

由此构成两开关同相位导通、关断时漏感与励磁电流经 D1、D2 回馈输入、把每个开关管电压应力钳位在 Vin 以内的双管反激组态，适合较高输入电压场合。

## 工作原理

两开关同时导通时，输入电压加在变压器原边，原边电流线性上升、能量储存在变压器（耦合电感）中。两开关同时关断时，变压器漏感与励磁电流通过两个钳位二极管续流回输入母线，把变压器两端电压钳位在 Vin，每个开关管只承受约 Vin；随后副边二极管导通，把储存能量传递到输出。

## 关键计算公式

- 输出/占空比关系（CCM）：

Vout=D1−D NsNp Vin

- 每个开关管最大电压应力：

VDS(max)=Vin(max)

- 原边峰值电流：

Ip=VinDLpfsw

- 电感储能：

E=12LpIp2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| Np,Ns​ | 原/副边匝数 | — |
| Lp​ | 原边电感量 | H |
| Ip​ | 原边峰值电流 | A |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大 → 输出电压升高，但需保证 D<0.5 且留有复位时间。

- 每个开关管电压应力恒为 Vin → 相比单管反激（承受 Vin+VOR）可选用更低耐压器件。

- 原边电感 Lp 增大 → 峰值电流减小、损耗分布改善，磁芯体积增大。

- 钳位二极管反向耐压需 ≥ Vin → 不足会导致漏感能量无法回馈、产生高压尖峰。

## 典型参数示例

- 取 Vin=400 V、D=0.35、Ns/Np=0.1：Vout=0.350.65×0.1×400≈21.5 V。

- 每个开关管电压应力：VDS(max)=400 V（而非单管反激的 Vin+VOR）。

## 常见器件型号

- 功率开关管：STB15NK50Z、IRFP460、IPW60R099C6。

- 钳位二极管：MUR460、STTH4R06（超快恢复）。

- 反激控制芯片：UC3842、NCP1377。

## 注意事项

- 两开关必须同相位同步驱动，任一驱动相位偏差都会导致直通或无法复位。

- 占空比需限制在 0.5 以下，确保变压器励磁能量有足够时间复位。

- 相比单管反激，器件数量多、导通损耗略增，但耐压冗余大、可靠性高。

- 变压器漏感能量通过钳位二极管回馈输入，钳位回路走线需短以减小 EMI。

## 参考资料

- Wikipedia: Flyback converter。

- TI 应用笔记 SNVA723《Designing Flyback Converters》。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729