# 并联谐振电路

## 拓扑描述

并联谐振（Parallel Resonant Converter, PRC）电路由 谐振电感 L 与 谐振电容 C 并联构成 LC 谐振网络，配合 变换器开关级 与 负载（或经整流/变压器耦合的负载）。电路关键节点：节点① 谐振槽路上端（开关级输出节点）A（电感 L 一端、电容 C 一端、开关级输出一端、负载/整流输入一端相连）；节点② 谐振槽路下端（公共/地）B（电感 L 另一端、电容 C 另一端、开关级返回端、负载返回端相连）。

各元件管脚连接：电感 L 一端接节点 A、另一端接节点 B；电容 C 一端接节点 A、另一端接节点 B（与 L 并联）；变换器开关级输出端接节点 A、返回端接节点 B；负载（或经整流/变压器的负载）上端接节点 A、下端接节点 B，从而与并联谐振槽路并联。

由此构成”电感与电容并联、谐振频率处总阻抗最大、呈现高阻抗”的并联谐振（PRC）槽路，谐振网络与负载并联，通过变频使开关管实现零电压/零电流软开关，常见于谐振型开关电源。

## 工作原理

并联谐振网络在谐振频率 f0 处导纳的虚部为零，LC 并联支路对外呈现纯电阻性的高阻抗。变换器中，开关级输出的方波电流或电压激励谐振槽路，在接近谐振频率工作时电压电流相位接近，实现软开关，降低开关损耗与 EMI。

## 关键计算公式

- 谐振频率：

f0=12πLC

- 谐振角频率：

ω0=1LC

- 特征阻抗：

Z0=LC

- 品质因数（负载并联时）：

Q=RLCL=RLZ0

- 并联谐振阻抗（谐振时）：

Zres=Q2RL (理想)

- 带宽：

BW=f0Q

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 谐振电感 | H |
| C​ | 谐振电容 | F |
| f0​ | 谐振频率 | Hz |
| ω0​ | 谐振角频率 | rad/s |
| Z0​ | 特征阻抗 | Ω |
| Q​ | 品质因数 | — |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- L 或 C 增大 → 谐振频率 f0 下降。

- L 增大 且 C 减小（保持 f0 不变） → 特征阻抗 Z0 增大，谐振槽路电压增益提高。

- 负载电阻 RL 增大 → 品质因数 Q 增大，谐振峰值变尖锐、输出电压对负载变化更敏感。

- 品质因数 Q 降低 → 通带变宽，谐振特性减弱，软开关范围收窄。

## 典型参数示例

- 取 L=100 μH、C=10 nF：f0=12π100×10−6×10×10−9≈159 kHz。

- 取 L=100 μH、C=10 nF：Z0=100×10−610×10−9=100 Ω。

## 常见器件型号

- 谐振电容：C0G/NP0 贴片电容、金属化聚丙烯薄膜电容（如 941C 系列）。

- 谐振电感：铁氧体磁芯绕制（PQ、RM 磁芯系列）。

- 谐振控制芯片：L6599、UCC25600。

## 注意事项

- 并联谐振槽路在谐振点阻抗极高，轻载时谐振峰值电压很高，需校核器件耐压。

- 负载变化会显著改变 Q 与增益，需结合变频控制维持稳定输出。

- 电容需选用低损耗、温度稳定的介质（C0G 或聚丙烯），避免发热漂移。

- 谐振电感需考虑磁芯损耗与饱和，预留足够气隙。

## 参考资料

- Wikipedia: LC circuit。

- ON Semiconductor（onsemi）AND8424《Parallel Resonant Converter》。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729