# 推挽变换器电路

## 拓扑描述

由 中心抽头高频变压器 T、两个开关管 Q1、Q2（分别接在初级两半绕组与地之间）、输入电容 Cin、副边整流滤波级 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（变压器初级中心抽头、Cin 一端相连）；节点② 地 GND（Cin 另一端、Q1 与 Q2 源极、副边整流地相连）；节点③ 开关节点 A（变压器初级上半绕组另一端、Q1 漏极相连）；节点④ 开关节点 B（变压器初级下半绕组另一端、Q2 漏极相连）；节点⑤ 输出正端 +Vo（副边整流滤波输出端）。

各元件管脚连接：变压器 T 初级中心抽头接 +Vin、上半绕组另一端接开关节点 A、下半绕组另一端接开关节点 B，次级接副边全波整流；Q1 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 B、源极接地、栅极接驱动；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；副边全波整流经输出滤波后，滤波电容上端接输出正端 +Vo、下端接副边地，负载跨接 +Vo 与副边地。

由此构成两管交替导通各自驱动初级一半绕组、磁通正反交替、磁芯双向磁化的推挽变换器 DC-DC 组态，是有隔离的中功率变换器，常用于电信、工业电源。

## 工作原理

Q1 导通时电流流过初级上半绕组，Q2 导通时流过下半绕组，变压器磁芯在 B−H 第一、三象限间交替工作；副边感应的交变电压经全波整流与滤波后得到直流输出。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=NsNpDVin

- 每管最大开关占空比：

Dmax<0.5

- 开关管关断时承受的电压应力：

VDS(off)=2Vin

- 变压器初级半绕组电压：

Vp=Vin−VDS(on)

- 最大磁通密度（避免饱和）：

Bmax=VinD2fswNpAe

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| D​ | 每管导通占空比（0~0.5） | — |
| Np,Ns​ | 初级半绕组、副边绕组匝数 | — |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Ae​ | 磁芯有效截面积 | m² |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大（<0.5）→ 输出电压增大，但更接近直通危险。

- fsw 增大 → 磁芯可缩小、纹波减小，但开关损耗增大。

- 匝比 Ns/Np 增大 → 输出电压增大，副边峰值电流减小但整流管耐压升高。

- 占空比 >0.5 → 磁通单向累积，磁芯饱和、开关管过流损坏。

## 典型参数示例

- 取 Vin=24 V、Np:Ns=6:2、D=0.45：Vo=(2/6)×0.45×24=3.6 V。

- 取 Vin=48 V：开关管关断电压应力 VDS(off)=2×48=96 V，需选 VDS≥150 V 的器件。

## 常见器件型号

- 开关管：IRF540N、IRFZ44N、STP55NF06。

- 控制器：TL494、SG3525、UC3846。

- 输出整流：MBR20100、STPS20100 肖特基。

- 变压器：定制 EFD、EE、PQ 磁芯。

## 注意事项

- 两半绕组需严格对称，防止伏秒不平衡导致磁通收敛。

- 每管占空比必须小于 50%，并预留死区防直通。

- 开关管电压应力为两倍输入电压，选型需留裕量。

- 变压器初级双绕组绕制时需控制漏感一致性。

## 参考资料

- Wikipedia: Push–pull converter。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

- TI 应用笔记 SNVA558（推挽拓扑）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729