# 推挽逆变电路

## 拓扑描述

由 中心抽头升压变压器 T、两个开关管 Q1、Q2（分别接在初级两半绕组与地之间）组成，负载接副边交流输出。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（变压器初级中心抽头相连）；节点② 地 GND（Q1 与 Q2 源极相连）；节点③ 开关节点 A（变压器初级上半绕组另一端、Q1 漏极相连）；节点④ 开关节点 B（变压器初级下半绕组另一端、Q2 漏极相连）；节点⑤ 交流输出节点（变压器次级两端、负载两端相连）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q2 漏极接开关节点 B、源极接地、栅极接驱动；变压器 T 初级中心抽头接 +Vin、上半绕组另一端接开关节点 A、下半绕组另一端接开关节点 B，次级两端接交流输出负载。

由此构成两管交替导通把低压直流斩波为正负交替高频方波、经中心抽头变压器升压后直接输出交流的推挽 DC-AC 逆变组态，常见于车载逆变器、UPS 与荧光灯驱动。

## 工作原理

Q1、Q2 轮流导通，使变压器初级两半绕组交替流过电流，磁芯双向磁化；副边感应的交变电压被升压输出。两管交替频率即为输出交流频率，通过斩波或 PWM 控制可调节输出波形与幅值。

## 关键计算公式

- 输出峰值电压：

Vo(pk)=NsNpVin

- 开关管关断电压应力（含漏感尖峰时更高）：

VDS(off)≈2Vin

- 每管导通占空比：

D=tonTsw<0.5

- 变压器初级电流峰值：

Ip(pk)=PoηVinD

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入直流电压 | V |
| Vo(pk)​ | 输出峰值电压 | V |
| Np,Ns​ | 初级半绕组、副边匝数 | — |
| Po​ | 输出功率 | W |
| η​ | 效率 | — |
| D​ | 每管占空比 | — |

## 元件调整影响

- 匝比 Ns/Np 增大 → 输出电压升高，但初级电流与开关管电流应力增大。

- D 增大（<0.5）→ 输出电压升高，但更接近磁通饱和与直通危险。

- fsw 升高 → 变压器体积减小，但开关损耗与 EMI 增大。

- 输入电压升高 → 输出成比例升高，开关管关断电压应力按 2Vin 升高。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Np:Ns=5:110：输出峰值 Vo(pk)=(110/5)×12=264 V（接近 50 Hz 正弦峰-峰值 311 V 的一半，需配合调制）。

- 取 Po=300 W、η=0.9、Vin=12 V、D=0.45：Ip(pk)=300/(0.9×12×0.45)≈61.7 A。

## 常见器件型号

- 开关管：IRF3205、IRF1404、STP80NF70、FDP085N10A。

- 控制器：SG3525、TL494、TL594、EG8010（逆变专用）。

- 变压器：定制铁氧体或环形功率磁芯。

## 注意事项

- 低压大电流输入需用低 RDS(on)、耐大电流的 MOSFET。

- 每管占空比必须 <0.5 并留死区，防止两管同时导通差。

- 漏感尖峰可能使 VDS 超过被测的 2Vin，需加吸收回路。

- 变压器需双向磁化、避免直流偏磁导致饱和。

## 参考资料

- Wikipedia: Push–pull converter。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

- IRF3205 数据手册（Infineon）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729