# 有源钳位正激电路

## 拓扑描述

在 单管正激变换器 基础上，由 主开关管 Q1、变压器 T、钳位电容 Cc 与钳位开关管 Q2 串联 组成的钳位支路（并联于变压器初级），以及 输入电容 Cin、副边整流二极管 Dr、续流二极管 Df、输出滤波电感 Lo、输出电容 Co 组成。电路关键节点：节点① 输入正端 +Vin（Cin 一端、变压器初级同名端、Q2 漏极相连）；节点② 开关节点 A（初级非同名端/主开关漏极）（变压器初级另一端、Q1 漏极、Cc 一端相连）；节点③ 地 GND（Q1 源极、Cin 另一端相连）；节点④ 钳位支路节点 P（Q2 与 Cc 之间）（Q2 源极、Cc 另一端相连）；节点⑤ 整流/续流共用节点 X（Dr 阴极、Df 阴极、Lo 一端相连）；节点⑥ 输出正端 +Vo（Lo 另一端、Co 上端相连）。

各元件管脚连接：Q1 漏极接开关节点 A、源极接地、栅极接驱动；Q2 漏极接 +Vin、源极接钳位节点 P、栅极接钳位驱动（与 Q1 互补、留死区）；Cc 一端接钳位节点 P、另一端接开关节点 A；变压器 T 初级同名端接 +Vin、初级另一端接开关节点 A，次级同名端接 Dr 阳极、非同名端接副边地 GNDsec；Cin 一端接 +Vin、另一端接地；Dr 阳极接次级同名端、阴极接共用节点 X；Df 阳极接副边地、阴极接共用节点 X；Lo 一端接节点 X、另一端接输出正端 +Vo；Co 上端接 +Vo、下端接副边地；负载跨接 +Vo 与副边地。

由此构成主开关 Q1 与钳位开关 Q2 互补导通、钳位电容回收漏感与励磁能量并复位磁通、主开关零电压（或低电压）开通的有源钳位正激组态，用于中低功率、需要隔离的高效率 DC-DC 场合。

## 工作原理

主开关导通时能量经变压器传送到副边；主开关关断后，钳位开关导通，把励磁与漏感能量转移到钳位电容并复位磁芯，随后电容能量在下一周期回馈到输入或负载，实现磁通双向复位并降低电压尖峰。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=NsNpDVin

- 钳位电容电压（稳态）：

Vc=D1−DVin

- 主开关关断电压应力：

VDS(off)=Vin1−D

- 钳位电容容值经验式：

Cc≥(1−D)2Lm(2πfsw)2

- 最大占空比：

Dmax=VcVc+Vin<0.5

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vc​ | 钳位电容电压 | V |
| D​ | 主开关占空比 | — |
| Lm​ | 变压器励磁电感 | H |
| Cc​ | 钳位电容 | F |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- D 增大（<0.5）→ 输出电压增大，但钳位电压与开关应力急剧上升。

- Cc 增大 → 钳位电压纹波减小、更接近理想，但钳位谐振周期变长。

- Lm 增大 → 励磁电流减小、器件损耗下降，但磁芯体积增大。

- Ns/Np 增大 → 输出电压升高，次级整流管耐压升高。

## 典型参数示例

- 取 Vin=48 V、Np:Ns=4:1、D=0.45：Vo=(1/4)×0.45×48=5.4 V。

- 取 Vin=48 V、D=0.45：钳位电压 Vc=0.450.55×48≈39.3 V，主开关关断应力 VDS=48/0.55≈87.3 V。

## 常见器件型号

- 控制器：UCC3580、LM5030、NCP1562。

- 主/钳位开关：IRF540N、STP36NF06、BSC 系列低压 MOSFET。

- 输出整流：MBR 系列、SS 系列肖特基或同步整流 MOSFET。

- 钳位电容：C0G/薄膜电容，耐压高于 Vc 峰值。

## 注意事项

- 占空比 D 需控制在 0.5 以下，否则钳位电压与应力失控。

- 钳位电容需足够容值以减小钳位电压纹波。

- 主开关与钳位开关需设死区，防止同时导通直通。

- 有源钳位可回收漏感能量，提升效率并降低 EMI。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA294（有源钳位正激）。

- LM5030 数据手册（Texas Instruments）。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729