# 副边同步整流正激电路

## 拓扑描述

电路在单管正激变换器基础上，由主开关管 Q、隔离变压器 T、副边同步整流 MOSFET QSR1、续流同步整流 MOSFET QSR2、滤波电感 L 与输出电容 C 组成。关键节点如下：输入节点 Vin 接主开关 Q 的漏极；原边开关节点由 Q 的源极与变压器初级同名端相连而成，初级异名端接地；副边同名端接 QSR1 的源极作为整流输入，QSR1 的漏极与 QSR2 的漏极、滤波电感 L 的入端相连于中间节点；QSR2 的源极接副边地；输出节点 Vout 由电感 L 的出端与输出电容 C 的上端相连并接负载，输出电容 C 的下端与变压器次级异名端一并接副边地。

各元件管脚连接：主开关 Q 的漏极接输入节点、源极接原边开关节点、栅极接 PWM 信号；变压器初级同名端接原边开关节点、初级异名端接地，次级同名端接整流同步管 QSR1 的源极、次级异名端接副边地；整流同步管 QSR1 的漏极接中间节点、栅极接同步整流驱动；续流同步管 QSR2 的漏极接中间节点、源极接副边地、栅极接与 QSR1 互补的同步整流驱动；滤波电感 L 一端接中间节点、另一端接输出节点；输出电容 C 一端接输出节点、另一端接副边地。

就组态而言，这是以两只 MOS 同步整流管取代副边整流与续流二极管的单管正激变换器，通过与主开关时序配合、以 MOSFET 低导通压降承担整流续流，用于低压大电流的隔离电源以显著降低导通损耗。

## 工作原理

主开关 Q 导通、变压器副边感应电压为正半周时，QSR1 开通（作为整流管）、QSR2 关断，能量经 QSR1 传给负载；主开关关断、反压半周时，QSR2 开通续流、QSR1 关断，电感经 QSR2 续流维持输出电流。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vo=NsNpDVin−VSR(on)

- 同步整流管导通损耗：

Pcond=Irms2RDS(on)

- 同步管电流有效值：

Irms=IoD

- 副边整流/续流两管的导通压降：

VSR=IoRDS(on) (远小于二极管 VF)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vo​ | 输出电压 | V |
| D​ | 主开关占空比 | — |
| Np,Ns​ | 原、副边匝数 | — |
| RDS(on)​ | 同步管导通电阻 | Ω |
| Io​ | 输出电流 | A |
| Irms​ | 同步管电流有效值 | A |

## 元件调整影响

- RDS(on) 减小 → 导通损耗与压降减小，效率提高、发热降低。

- Io 增大 → 导通损耗随 Io2RDS(on) 上升，同步整流优势越明显。

- D 增大 → 输出电压增大，整流管导通时间与有效电流增大。

- 同步整流在较大电流时相对二极管整流优势显著，小电流时收益有限。

## 典型参数示例

- 取 Io=20 A、RDS(on)=2 mΩ、D=0.5：Irms=20×0.5≈14.14 A，Pcond=14.142×0.002≈0.4 W。

- 对比二极管（VF=0.5 V）整流损耗 P=IoVF=20×0.5=10 W，同步整流损耗低一个数量级。

## 常见器件型号

- 同步整流 MOSFET：IRF7822、SiS468、BSC010N04、CSD18501。

- 同步整流控制器：UCC24610、NCP4306、IR1167。

- 主开关：IRF540N、IPB 系列。

- 变压器：定制高频低漏感磁芯。

## 注意事项

- 需精确控制同步管的开通关断时序，防止两管同时导通导致环流短路。

- 轻载或高频时驱动损耗可能超过节约的导通损耗，需整体权衡。

- 需设死区并注意同步管体二极管的续流与反向恢复。

- 同步管栅极驱动需与主开关时序严格同步。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA690（同步整流）。

- IR1167 数据手册（Infineon）。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729