# 图腾柱 PFC 电路

## 拓扑描述

电路由升压电感 L、高频图腾柱上管 S1 与下管 S2、两个低频二极管（或同步整流 MOSFET）D1、D2 与输出电容 C 构成的无桥功率因数校正拓扑。关键节点如下：交流输入端一相接升压电感 L 的入端；高频桥臂中点（开关节点）由电感 L 的出端、上管 S1 的源极与下管 S2 的漏极相连而成；直流输出节点 Vout 由上管 S1 的漏极与输出电容 C 的上端相连并接负载；输出电容 C 的下端与下管 S2 的源极、低频二极管 D1、D2 的一端相连并接输出负端；低频二极管 D1、D2 的另一端分别接交流输入两线，构成低频整流支路。

各元件管脚连接：升压电感 L 一端接交流输入一相、另一端接高频桥臂中点；上管 S1 的漏极接输出节点、源极接高频桥臂中点、栅极接高频驱动信号；下管 S2 的漏极接高频桥臂中点、源极接输出负端（地）、栅极接与 S1 互补的高频驱动；低频二极管 D1、D2 的阳极分别接交流输入两线、阴极并接输出节点（或经电流路径回到输出负端），在正负半周交替导通形成整流与回流路径；输出电容 C 一端接输出节点、另一端接输出负端。

就组态而言，这是省去整流桥、以高频图腾柱桥臂与低频二极管臂构成的无桥 PFC 电路，通过高频开关与工频换相使输入电流近似正弦、功率因数接近 1，并把交流升压为稳定直流。

## 工作原理

高频图腾柱桥臂以开关频率交替导通，使电感电流按正弦包络变化，输入电流与输入电压同相；低频桥臂按电网工频在正负半周切换导通，形成整流与回流路径。整个电路使输入电流接近正弦、功率因数接近 1，同时把交流升压为稳定直流。

## 关键计算公式

- 输出电压与占空比（CCM 等效）：

Vout=Vin1−D

- 升压电感（CCM）：

L=VinDfsΔIL

- 输出电压纹波（双倍工频）：

ΔVout=Iout2π(2fline)C

- 输出电容下限：

C≥Pout4πfline Vout ΔVout

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| fs​ | 开关频率 | Hz |
| fline​ | 电网频率 | Hz |
| L​ | 升压电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| Pout​ | 输出功率 | W |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- L↑ → 电感纹波电流减小、更易进入 CCM，但体积增大。

- C↑ → 输出纹波减小。

- D↑ → 输出电压升高；输出电压必须高于输入峰值。

- f_s↑ → 电感减小但开关损耗增大。

- 低频桥臂采用同步整流 MOSFET 可进一步降低导通损耗，但增加驱动复杂度。

## 典型参数示例

- 取 Vin=311 V、Vout=400 V：D=1−311400≈0.2225。

- 取 Pout=500 W、Vout=400 V、fline=50 Hz、ΔVout=10 V：C≥5004π×50×400×10≈199 μF。

## 常见器件型号

- 高频 MOSFET：IPW65R041CFD、STW70N60DM2、IMZA65R048M1H。

- 低频 MOSFET（同步整流）：IPA60R099P7、STW48N60M2。

- 控制 IC：UCC28070、TEA19162、NCP1680。

## 注意事项

- 高频与低频桥臂换相瞬间需防止直通，加入死区控制。

- 高频 MOSFET 需承受关断时的反向恢复应力，选用低反向恢复体二极管或 SiC/GaN 器件。

- 输出电容需耐双倍工频纹波，选用低 ESR 电解电容。

- 需加强 EMI 滤波，图腾柱整流共模噪声较传统桥更复杂。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA712（图腾柱 PFC）。

- Wikipedia: Power factor correction。

- 相关 GaN PFC 白皮书（TI/Infineon）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729