# 无桥 PFC 电路

## 拓扑描述

电路由两个升压电感 L1、L2，两个开关管 S1、S2，两个续流二极管 D1、D2 与输出电容 C 构成的无整流桥功率因数校正拓扑。关键节点如下：交流输入两线分别接升压电感 L1、L2 的入端；开关节点 SW1 由 L1 的出端、开关管 S1 的漏极与二极管 D1 的阳极相连而成，开关节点 SW2 由 L2 的出端、开关管 S2 的漏极与二极管 D2 的阳极相连而成；输出节点 Vout 由二极管 D1、D2 的阴极与输出电容 C 的上端相连并接负载；开关管 S1、S2 的源极与输出电容 C 的下端一并接输出负端（地）。

各元件管脚连接：升压电感 L1 一端接交流输入一相、另一端接 SW1；升压电感 L2 一端接交流输入另一相、另一端接 SW2；开关管 S1 的漏极接 SW1、源极接输出负端、栅极接驱动信号；开关管 S2 的漏极接 SW2、源极接输出负端、栅极接驱动信号；续流二极管 D1 的阳极接 SW1、阴极接输出节点；续流二极管 D2 的阳极接 SW2、阴极接输出节点；输出电容 C 一端接输出节点、另一端接输出负端。

就组态而言，这是省去整流桥、由两路对称 Boost 支路在正负半周交替工作的无桥 PFC 电路，任意半周仅两个半导体器件导通，输入电流控制成与电压同相的正弦，实现高功率因数与升压稳压。

## 工作原理

市电正半周时，一个开关管与对侧二极管构成升压回路；负半周时由另一组器件工作，对称地完成升压与回流。电感电流被控制成与输入电压同相的正弦，实现功率因数接近 1，同时将交流升压为稳定直流供后级使用。

## 关键计算公式

- 输出电压与占空比（CCM）：

Vout=Vin1−D

- 升压电感（CCM）：

L=VinDfsΔIL

- 输出电压纹波（双倍工频）：

ΔVout=Iout2π(2fline)C

- 输出电容下限：

C≥Pout4πfline Vout ΔVout

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| D​ | 占空比 | — |
| fs​ | 开关频率 | Hz |
| fline​ | 电网频率 | Hz |
| L​ | 升压电感 | H |
| C​ | 输出电容 | F |
| Pout​ | 输出功率 | W |
| ΔIL​ | 电感纹波电流 | A |

## 元件调整影响

- L1、L2↑ → 电感纹波电流减小、更易进入 CCM。

- C↑ → 输出纹波减小。

- D↑ → 输出电压升高；输出电压须高于输入峰值。

- f_s↑ → 电感体积减小但开关损耗增大。

- 两电感分置两端有助于减小共模噪声，但器件数量较 Boost 型更多。

## 典型参数示例

- 取 Vin=311 V、Vout=390 V：D=1−311390≈0.2026。

- 取 Pout=400 W、Vout=390 V、fline=50 Hz、ΔVout=10 V：C≥4004π×50×390×10≈163 μF。

## 常见器件型号

- 开关管：SPW20N60C3、STP25NM60N、IPW60R099P7。

- 续流二极管：STTH8R06、MUR860、BYV29-600。

- 控制 IC：UCC28070、L6562、NCP1654。

## 注意事项

- 无整流桥，交流直接接功率级，需注意浪涌与雷击防护。

- 输出电压须始终高于输入峰值，否则无法升压。

- 对称拓扑要求两个电感与两个开关管参数匹配，减小不平衡电流。

- 输出电容需耐双倍工频纹波电流与电压。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUP390（无桥 PFC）。

- Wikipedia: Power factor correction。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729