# SEPIC 升降压电路

## 拓扑描述

电路由两个电感 L1、L2，耦合电容（储能电容）Cs，开关管 S，二极管 D 与输出电容 C 共六个元件组成。关键节点如下：输入节点 Vin 接输入电感 L1 的入端；开关节点 SW 由 L1 的出端、开关管 S 的漏极与耦合电容 Cs 的上端相连而成；中间节点由 Cs 的下端、二极管 D 的阳极与第二电感 L2 的入端相连而成；输出节点 Vout 由二极管 D 的阴极与输出电容 C 的上端相连并接负载，输出电容 C 的下端与 L2 的出端、开关管 S 的源极一并接地。

各元件管脚连接：输入电感 L1 一端接输入节点、另一端接开关节点；开关管 S 的漏极接开关节点、源极接地、栅极 G 接控制信号；耦合电容 Cs 一端接开关节点、另一端接中间节点；二极管 D 的阳极接中间节点、阴极接输出节点；第二电感 L2 一端接中间节点、另一端接地；输出电容 C 一端接输出节点、另一端接地。

就组态而言，这是以两电感与耦合电容实现升降压的 SEPIC 变换器，输出电压与输入同极性，既可升压又可降压，且输入电流连续适合输入波动大的场合。

## 工作原理

开关管导通时输入电感储能、耦合电容经开关管向第二电感放电；关断时两电感分别经二极管向输出释放能量。通过两电感的连续电流与耦合电容的电荷平衡，实现输出电压既可高于也可低于输入电压的稳定变换，输出极性不变。

## 关键计算公式

- 理想电压增益（CCM）：

Vout=D1−DVin

- 占空比与电压关系：

D=VoutVin+Vout

- 电感纹波电流（L1、L2 相同形式）：

ΔIL=VinDfsL

- 耦合电容纹波电压：

ΔVCs=IoutDfsCs

- 输出电压纹波：

ΔVout=IoutDfsC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压（同极性） | V |
| D​ | 占空比 | — |
| fs​ | 开关频率 | Hz |
| L​ | 电感（两次相同或独立） | H |
| Cs​ | 耦合电容 | F |
| C​ | 输出电容 | F |
| Iout​ | 输出电流 | A |

## 元件调整影响

- D↑ → 输出电压升高；D<0.5 降压、D>0.5 升压。

- L1、L2↑ → 电感纹波电流减小，输入输出更平滑。

- Cs↑ → 耦合电容纹波减小，传能更平稳。

- C↑ → 输出电压纹波减小。

- L1 与 L2 可用耦合电感实现，减小体积并改善纹波。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、D=0.6：Vout=0.61−0.6×12=18 V。

- 取 fs=500 kHz、L=10 μH、Vin=12 V、D=0.6：ΔIL=12×0.6500×103×10×10−6=1.44 A。

## 常见器件型号

- 开关管：IRF540N、SI2302、CSD17570。

- 二极管：SS34、MBR0520、SS56。

- 控制 IC：LM3478、LT3757、TPS61170、MAX668。

## 注意事项

- 耦合电容 Cs 需承受较大纹波电流，选用低 ESR 电容并注意耐压。

- 输入端电感连续使输入电流平滑，适合电池等输入波动大的场合。

- 开关管需承受输入加输出的电压应力，选型时留足耐压余量。

- SEPIC 含右半平面零点，补偿带宽需限制以保证稳定。

## 参考资料

- Wikipedia: SEPIC converter。

- TI 应用笔记 SLVA158（SEPIC 设计）。

- 《开关电源设计》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729