# 同步整流电路

## 拓扑描述

本电路由一只（或两只互补工作的）低导通电阻 MOSFET（编号 Q1）作为整流开关，配合同步整流控制器 IC（编号 IC1）组成，IC1 负责产生与主功率时序同步的栅极驱动信号。关键节点有：输入节点 A 为次级绕组或整流输入的正端，输出节点 B 为整流输出正端（接滤波电容与负载），地节点 GND 为次级回路的参考零电位，驱动节点 G 为 Q1 的栅极。节点 A 接 Q1 的源极 S，节点 B 接 Q1 的漏极 D，节点 G 由 IC1 的栅极驱动输出端引出。

各元件管脚连接：MOSFET Q1 的漏极 D 接输出节点 B，源极 S 接输入节点 A，栅极 G 经限流电阻接 IC1 的驱动输出端；IC1 的供电端接辅助电源，其驱动输出接 Q1 的栅极 G，检测输入端跨接在 Q1 的漏—源之间以判断导通相位，公共地端接 GND。正是利用 MOSFET 体二极管的续流方向：D 朝 B、S 朝 A，配合栅极在正向电流期间开通、反向期间关断，等效实现单向整流。

组态上这是一个用受控 MOSFET 开关取代整流二极管的同步整流组态，利用 MOSFET 远低于二极管正向压降的导通压降降低低压大电流变换器的整流损耗。

## 工作原理

在整流需要导通的半周期内，控制 MOSFET 栅极使其导通，让电流经其低阻沟道流过（压降约 I⋅RDS(on)）；在应截止的半周期关断 MOSFET，阻断反向电流。相当于用受控开关代替二极管的单向导通作用。

## 关键计算公式

- 同步整流管导通压降：

VSR=IdRDS(on)

- 导通损耗：

Pcond=Irms2RDS(on)

- 相比二极管的损耗节约：

ΔP=Io(VF−IoRDS(on))

- 栅极驱动损耗：

Pgate=QgVgsfsw

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Id​ | 导通电流 | A |
| Irms​ | 电流有效值 | A |
| RDS(on)​ | 导通电阻 | Ω |
| VF​ | 二极管正向压降 | V |
| Qg​ | 栅极总电荷 | C |
| Vgs​ | 栅极驱动电压 | V |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- RDS(on) 减小 → 压降与导通损耗减小、效率提高（需权衡成本与 Qg）。

- Io 增大 → 同步整流相对二极管优势更明显。

- fsw 增大 → 栅极驱动损耗增大，同步整流收益被削弱。

- Qg 过大 → 驱动损耗上升、开关速度变慢，需折中。

## 典型参数示例

- 取 Io=20 A、RDS(on)=2 mΩ：VSR=20×0.002=0.04 V，Pcond=202×0.002=0.8 W。

- 对比二极管（VF=0.5 V）：P=20×0.5=10 W，节约约 9.2 W。

## 常见器件型号

- 同步整流 MOSFET：IRF7822、CSD18502、BSC010N04、SiS468。

- 同步整流控制器：IR1167、UCC24612、NCP4306。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 需精确控制开通/关断时序，防止两管同时导通形成环流。

- 注意 MOSFET 体二极管的反向恢复与续流期间的损耗。

- 轻载或高频时栅极驱动损耗可能抵消收益，需整体评估。

- 栅极驱动需与主功率时序严格同步。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA690（同步整流）。

- IR1167 数据手册（Infineon）。

- 《开关电源设计（第三版）》（Abraham I. Pressman）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729