# 多倍压整流电路

## 拓扑描述

本电路由 n 个二极管 D1,…,Dn 与 n 个电容 C1,…,Cn 交替级联而成，构成 Cockcroft-Walton 型倍压网络。关键节点有：交流输入节点 A（接交流源正端）、输入负端节点 G（接交流源另一极，作为各级公共参考端）、各级中间节点 M1,…,Mn（第 k 级二极管阴极与对应电容上端的抽头），以及输出节点 O（末级电容上端引出）作为 Vout 正端。

各元件管脚连接：第 1 级二极管 D1 阳极接输入负端节点 G、阴极接中间节点 M1；第 k 级（k≥2）二极管 Dk 阳极接前一级中间节点 Mk−1、阴极接本级中间节点 Mk。电容 C1 一端接中间节点 M1、另一端接交流输入节点 A；第 k 级（k≥2）电容 Ck 一端接中间节点 Mk、另一端接到与 Mk−1 交替相连的交流输入节点 A 或节点 G（相邻级电容的另一端分别在 A、G 之间交替），末级电容 Cn 上端即输出节点 O。交流在正、负半周交替通过二极管对各电容充电，前级电容电压与输入串联叠加到后级，使电压逐级抬升。

组态上这是一个”二极管-电容逐级泵升”的多倍压整流器，理想输出约为输入峰值 Vm 的 2n 倍、每级二极管反向峰值电压为 2Vm，无需变压器即可产生直流高压，适合高压小电流场合。

## 工作原理

各级电容在输入正、负半周交替充电，并与前一级电容上的电压串联叠加，使电压逐级”抬升”；每增加一级，理想输出约增加一级峰值电压，最终输出为输入峰值电压的整数（或按级数倍增）倍。

## 关键计算公式

- 理想输出（空载，Cockcroft-Walton 型 n 级）：

Vo=2nVm

- 负载时的输出压降：

ΔVo=IofC2n33+n22−n6

- 输出纹波：

Vripple=IofC⋅n(n+1)2

- 每级二极管反向峰值电压：

PIV=2Vm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 级数 | — |
| Vm​ | 输入峰值电压 | V |
| Vo​ | 输出直流电压 | V |
| Io​ | 输出电流 | A |
| f​ | 输入电源频率 | Hz |
| C​ | 每级电容 | F |
| Vripple​ | 输出纹波电压 | V |

## 元件调整影响

- 级数 n 增大 → 输出电压按 2nVm 升高，但压降与纹波以多项式关系快速恶化。

- C 增大 → 压降与纹波减小、带载能力提高，成本与体积增大。

- Io 增大 → 输出压降与纹波显著增大，高压带载能力弱。

- 频率 f 升高 → 同样电容下压降、纹波减小，可用更小电容。

## 典型参数示例

- 取 Vm=170 V、n=2、空载：Vo=2×2×170=680 V。

- 取 n=2、Io=1 mA、f=50 Hz、C=1 μF：Vripple=10−350×10−6×2×32=60 V。

## 常见器件型号

- 二极管：1N4007、1N5408、UF4007。

- 电容：高压陶瓷、电解电容（耐压逐级递增）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 仅适合高压、极小电流负载，带载电压下降明显。

- 各级电容与二极管耐压逐级升高，须按峰值逐级选型。

- 无变压器隔离，输出为浮空高压，注意安全防护。

- 纹波与压降随级数快速增大，级数不宜过多。

## 参考资料

- Wikipedia: Voltage multiplier / Cockcroft–Walton generator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729