# 晶闸管相控整流电路

## 拓扑描述

本电路以四只晶闸管 SCR1～SCR4（单相全控桥）或带续流二极管的混合桥构成整流桥臂，配合由比较器与同步驱动组成的触发控制电路（编号 IC1）。关键节点有：交流相线节点 A 与交流中线节点 N（接交流输入的两端）、直流正输出节点 P、直流负输出节点 N₁（桥的公共负端，通常与负载负端及续流应用中的地相连），以及各 SCR 的门极节点 G1,…,G4。节点 P 由桥的交流正端经整流引出，节点 N₁ 为桥的另一公共端，负载跨接在 P 与 N₁ 之间。

各元件管脚连接：SCR1 阳极接交流节点 A、阴极接节点 P；SCR2 阳极接节点 P、阴极接交流节点 N；SCR3 阳极接交流节点 N、阴极接节点 N₁；SCR4 阳极接节点 N₁、阴极接交流节点 A。四只 SCR 的门极（G1～G4）分别由触发控制电路 IC1 的对应门极驱动端经隔离/限流电阻引出，IC1 的输入端取自交流电压的同步过零信号，其公共地接桥的负端节点 N₁。负载（通常为感性负载并带续流回路）接在 P 与 N₁ 之间。

组态上这是一个由晶闸管构成的单相全控（或半控）相控整流桥，通过改变各 SCR 门极触发脉冲相对输入过零点的相位角 α 来调节输出直流平均电压，是可调直流电源的核心拓扑。

## 工作原理

晶闸管在正向电压下不导通，需在门极施加触发脉冲才导通，且导通后靠阳极电流维持；电流过零时自然关断。改变触发脉冲相对波形过零点的相位（触发角 α），即可改变每个半周期内导通的电角度，从而调节输出直流平均电压。

## 关键计算公式

- 输出平均电压（单相全控桥，大电感负载、电流连续）：

Vdc=2Vmπcosα

- 输出平均电压（单相半控桥，带续流二极管）：

Vdc=Vmπ(1+cosα)

- 输出直流电流：

Idc=VdcRL

- 三相全控桥平均电压：

Vdc=33πVmcosα

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 相电压峰值 | V |
| Vdc​ | 输出平均电压 | V |
| α​ | 触发角 | rad 或 ° |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Idc​ | 输出平均电流 | A |

## 元件调整影响

- 触发角 α 增大 → Vdc 按 cosα 减小，输出功率下降、功率因数变差。

- 触发角 α 减小 → 输出电压升高、接近不可控整流的峰值直流。

- 负载加重（RL 减小） → 输出电流增大，电压内阻压降增大。

- 感性负载需设续流二极管，否则电流断续、控制特性变差。

## 典型参数示例

- 单相全控桥、Vm=311 V（220 V 峰值）、α=30°：Vdc=2×311π×0.866≈171.5 V。

- 同桥 α=0°：Vdc=2×311/π≈198 V（最大平均电压）。

## 常见器件型号

- 晶闸管：BT151、BT136（双向）、2N6504、MCR100；功率型如 KP 系列。

- 触发控制：TCA785、单片机/触发板。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 晶闸管需满足 di/dt、dv/dt 限制，防止误触发，常加 R-C 吸收。

- 感性负载需续流二极管维持电流，避免电流断续。

- 深控（大触发角）时功率因数低、谐波大，需滤波与无功补偿。

- 触发电路需与主回路同步，确保触发相位准确。

## 参考资料

- Wikipedia: Thyristor / Phase-controlled rectifier。

- 《电力电子技术》（王兆安、刘进军）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729