# 桥式整流电路

## 拓扑描述

由四只整流二极管 D1∼D4 与负载电阻 RL 组成桥式网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 交流输入正端节点（信号源 Vin 正端、D1 阳极、D4 阴极相连）；节点② 交流输入负端节点（Vin 负端、D2 阳极、D3 阴极相连）；节点③ 正输出节点（D1 阴极、D2 阴极、RL 一端相连，作为输出电压 Vout 的正端）；节点④ 地节点（D3 阳极、D4 阳极、RL 另一端相连）。

各元件管脚连接：D1 阳极接交流输入正端节点、阴极接正输出节点；D2 阳极接交流输入负端节点、阴极接正输出节点；D3 阳极接地节点、阴极接交流输入负端节点；D4 阳极接地节点、阴极接交流输入正端节点；RL 一端接正输出节点、另一端接地节点。

由此构成”交流输入接桥的两个对角点、直流输出从另两个对角点引出”的桥式全波整流组态；正半周 D1、D3 导通，负半周 D2、D4 导通，两个半周负载电流方向一致，输出直流平均值约为峰值电压的 2/π 倍。

## 工作原理

正半周时 D1、D3 导通、D2、D4 截止；负半周时 D2、D4 导通、D1、D3 截止。无论哪个半周，负载上电流方向都一致，实现了全波整流。

## 关键计算公式

- 输出平均（直流）电压：

Vdc=2Vmπ≈0.637 Vm

- 输出平均电流：

Idc=2VmπRL

- 输出有效值：

Vrms=Vm2

- 纹波因数：

γ=VrmsVdc2−1≈0.483

- 二极管反向峰值电压：

PIV=Vm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vm​ | 输入峰值电压 | V |
| Vdc​ | 输出直流平均电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| γ​ | 纹波因数 | — |
| PIV​ | 反向峰值电压 | V |

## 元件调整影响

- RL 增大 → 输出电流减小，纹波因数基本不变。

- 输入幅值 Vm 增大 → Vdc、Idc、PIV 成比例增大。

- 桥式 PIV 为单个峰值的 Vm（较全波中心抽头低一半），利于高压整流。

- 加滤波电容后纹波下降，但二极管峰值电流与冲击增大。

## 典型参数示例

- 取 Vm=17 V、RL=1 kΩ：Vdc=2×17/π≈10.82 V，Idc≈10.82 mA。

- 取 Vm=325 V（230 V 峰值）：Vdc≈207 V，二极管 PIV = 325 V（选 ≥ 600 V 器件）。

## 常见器件型号

- 单管二极管：1N4007、1N5408、UF4007。

- 集成整流桥：KBPC2510、GBU808、MB6S、DB107。

## 注意事项

- 二极管反向耐压须 ≥ Vm 并留裕量；浪涌时更高。

- 四只二极管需参数一致，或用集成整流桥（内置四管配对）。

- 桥式比全波中心抽头少用一次绕组，但多两个二极管、压降大一倍。

- 电容滤波时需考虑二极管冲击电流额定值。

## 参考资料

- Wikipedia: Diode bridge / Rectifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729