# 太阳能充电管理电路

## 拓扑描述

本电路由太阳能电池板（编号 PV）、防倒灌二极管 D1（编号 D1）、MPPT/恒压充电控制 IC（编号 IC1）、功率变换器（含功率 MOSFET Q1、电感 L1 与输入/输出电容）以及储能电池（编号 BAT）组成。关键节点有：太阳能板正端节点 PV+ 与负端/公共地节点 GND、防倒灌二极管后的中间节点 VIN（变换器输入）、变换器开关节点 SW、电池正端节点 B+（输出）以及采样反馈节点 FB。

各元件管脚连接：太阳能板 PV 的正极接防倒灌二极管 D1 的阳极，D1 的阴极接中间节点 VIN，从而阻止夜间电池电压倒灌回太阳能板；变换器的功率管 Q1 漏极 D 接 VIN、源极 S 接开关节点 SW、栅极 G 接 IC1 的驱动输出；电感 L1 一端接开关节点 SW、另一端接电池正端节点 B+（Buck 型）；输入电容一端接 VIN、另一端接 GND，输出电容一端接 B+、另一端接 GND。充电控制 IC（IC1）的电源端接 VIN，电压采样反馈脚经分压电阻接节点 B+（或节点 VIN 以跟踪 MPP），输出驱动脚接 Q1 栅极，其地端接 GND；电池 BAT 正极接 B+、负极接 GND。

组态上这是一个”太阳能板 + 防倒灌二极管 + MPPT/恒压变换器 + 电池”的光伏充电组态，通过调节变换器占空比使太阳能板工作在最大功率点附近并对电池充电，用于光伏离网系统与太阳能充电器。

## 工作原理

太阳能板输出特性为非线性（有最大功率点 MPP），充电管理电路调节变换器的占空比或充电电流，使太阳能板工作在最大功率点（MPPT）或按电池充电阶段（CC/CV）运行，把光伏能量存储到电池中。

## 关键计算公式

- 太阳能板输出功率：

PPV=VPV⋅IPV

- 最大功率点条件：

dPPVdVPV=0

- 充电转换效率：

η=PbatPPV

- 充电电流（功率守恒粗略）：

Ichg=PPV⋅ηVbat

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| PPV​ | 太阳能板输出功率 | W |
| VPV​ | 太阳能板电压 | V |
| IPV​ | 太阳能板电流 | A |
| Pbat​ | 充入电池功率 | W |
| Vbat​ | 电池电压 | V |
| η​ | 转换效率 | — |

## 元件调整影响

- 变换器占空比调节 → 改变太阳能板工作点，进而改变输出功率。

- 充电电流设定越大 → 弱光时更容易把太阳能板电压拉低、失配 MPP。

- 防倒灌二极管压降越小 → 能量损失越小。

- MPPT 跟踪周期越短 → 响应光照变化越快（但需权衡稳定性）。

## 典型参数示例

- 太阳能板 VPV=18 V、IPV=0.56 A：PPV=18×0.56≈10 W。

- 若 η=0.9、Vbat=12 V：Ichg=10×0.912=0.75 A。

## 常见器件型号

- MPPT 充电 IC / 芯片：BQ24650、LT3652、CN3722。

- 防倒灌二极管：SS54、MBR2045。

- 功率管：IRF3205、AO3400。

## 注意事项

- 太阳能板开路电压、功率需与充电 IC 的输入范围匹配。

- 夜间太阳能板电压低于电池时需防倒灌（二极管或 IC 防倒灌）。

- MPPT 效率明显优于直接充电，弱光时更应使用 MPPT。

- 户外应用需考虑防水、防雷及温度对电池充电的影响。

## 参考资料

- Wikipedia: Maximum power point tracking。

- TI 产品页 BQ24650。

- Linear Technology(ADI) LT3652 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729