# 锂电池充电电路

## 拓扑描述

本电路由充电管理 IC（编号 IC1）、输入电源（编号 VIN）、功率调节管（编号 Q1，线性型时可为外置达林顿或 IC 内置，开关型时为功率 MOSFET 与电感 L1）、电流设定电阻 Rprog（编号 Rprog）、检流电阻以及锂离子电池（编号 BAT）组成。关键节点有：输入电源节点 VIN 与公共地节点 GND、功率管调节后的充电输出节点 CHG（接电池正端）、电池正端节点 B+、电流设定节点 PROG（经 Rprog 接地）以及电流采样节点 S。

各元件管脚连接：线性型时功率管 Q1 串联于 VIN 与 CHG 之间——集电极/漏极接 VIN、发射极/源极接 CHG、基极/栅极由 IC1 的驱动脚控制；开关型时 Q1 与电感 L1 构成 Buck 变换器：Q1 漏极接 VIN、源极接开关节点 SW，L1 一端接 SW、另一端接 CHG，同步管/续流二极管接 SW 与 GND 之间。充电管理 IC（IC1）的电源端接 VIN，电池电压采样脚接节点 B+（用于涓流/恒压与终止判定），电流设定脚 PROG 经 Rprog 接 GND 以设定恒流值，电流检测脚接检流电阻两端。电池 BAT 正极接节点 B+、负极接 GND。

组态上这是一个”充电管理 IC + 串联功率调节级”的锂电池充电组态，按涓流预充、恒流 CC、恒压 CV、终止四个阶段自动充电，用于单节或多节锂离子/锂聚合物电池充电。

## 工作原理

电池电压很低时先以小电流涓流预充；升至阈值后进入恒流阶段以设定电流快充；达到终止电压（如 4.2 V）后转为恒压，充电电流逐渐下降；电流降至截止阈值时充电结束。

## 关键计算公式

- 充电电流设定（IC 检测电压 Vprog）：

Ichg=VprogRprog

- 恒压阶段电流（随电池电压升高而下降）：

Ichg=Vchg−VbatRsource

- 充电时间粗略估算：

tchg=ΔQIchg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ichg​ | 充电电流 | A |
| Vprog​ | 电流设定基准电压 | V |
| Rprog​ | 电流设定电阻 | Ω |
| Vchg​ | 充电器输出电压 | V |
| Vbat​ | 电池端电压 | V |
| ΔQ​ | 待充电荷 | C |

## 元件调整影响

- Rprog 增大 → 充电电流减小，充电变慢。

- Rprog 减小 → 充电电流增大，充电变快但发热增大。

- 终止电压设越高 → 充电越满但过充风险与寿命损耗增加。

- 涓流阈值与终止电流设定越低 → 充电结束判定越精细。

## 典型参数示例

- Vprog=1.0 V、Rprog=10 kΩ：Ichg=1.010×103=0.1 A=100 mA（对应 10 mV 基准的 IC 即 R 取 10 kΩ）。

- 电池 Vbat=3.7 V、充电器 Vchg=5 V、源电阻 Rsource=2 Ω：瞬时 Ichg=5−3.72=0.65 A（受 CC 限制时封顶于设定值）。

## 常见器件型号

- 线性充电 IC：TP4056、MCP73831、BQ24074。

- 开关型充电 IC：BQ25601、LTC4002。

- 检流 / 设定电阻：1% 精密电阻。

## 注意事项

- 充电终止电压（4.2 V / 4.35 V 等）必须与电芯规格严格匹配。

- 线性充电器在大压差大电流下发热严重，需核算功率与散热。

- 充电时禁止给过放（低于安全阈值）的电池直接大电流充电，先涓流恢复。

- 充电电流不能超过电芯允许充电倍率（通常 ≤ 1C）。

## 参考资料

- Wikipedia: Lithium-ion battery。

- TI 产品页 BQ24074。

- 《锂离子电池充电管理》（中文参考）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729