# 镍氢电池充电电路

## 拓扑描述

本电路由充电管理 IC（或分立运放）编号 IC1、功率管（编号 Q1）、检流电阻 Rsense（编号 Rs）以及镍氢电池（编号 BAT）组成。关键节点有：充电输入电源节点 VIN 与公共地节点 GND、功率管输出的充电节点 CHG（接电池正端）、电池正端节点 B+、检流电阻所在的电流回路节点 S，以及由负增量检测所需的电池电压采样节点 VBE。

各元件管脚连接：功率管 Q1 串联在主充电通路中——集电极/漏极接输入电源节点 VIN、发射极/源极接充电节点 CHG、基极/栅极接 IC1 的驱动输出；充电节点 CHG 接电池正端 B+。检流电阻 Rs 串联在电池回路的低端（电池负极与 GND 之间），其两端跨接 IC1 的电流检测脚，用以闭环恒定充电电流。充电管理 IC（IC1）的电源端接 VIN，电池电压采样脚接节点 B+（用于监测 -ΔV 负增量），温度检测脚接热敏电阻（用于 ΔT/Δt 温升判定），地端接 GND；电池 BAT 正极接 B+、负极经 Rs 接 GND。

组态上这是一个”恒流功率管 + -ΔV/温升检测充电控制器”的镍氢电池充电组态，以恒流充电并靠检测电池电压负增量与温升判断充满、及时终止，防止过充。

## 工作原理

以设定恒流对镍氢电池充电，接近充满时电池电压达到峰值后反而略有下降（-ΔV），同时温升加快；充电器检测到 -ΔV 或温升速率超标即终止充电，防止过充。

## 关键计算公式

- 充电电流（以充电倍率表示，C 为容量）：

Ichg=rate×Cbat

- 充满判定：电压负增量

ΔV=Vpeak−Vnow≥VΔ

- 充电时间（恒流近似）：

tchg=CbatIchg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ichg​ | 充电电流 | A |
| Cbat​ | 电池容量 | Ah（或 mAh） |
| rate​ | 充电倍率 | s⁻¹ |
| Vpeak​ | 峰值电压 | V |
| VΔ​ | 负增量判定阈值 | V |
| tchg​ | 充电时间 | s |

## 元件调整影响

- 充电电流倍率越高 → 充电越快，但发热与过充风险增大。

- -ΔV 阈值设得越小 → 判定越灵敏，容易过早终止（误判）。

- 温度梯度（ΔT/Δt）阈值越小 → 越早依靠温升终止充电。

- 电流设定电阻增大 → 充电电流减小，充电时间变长。

## 典型参数示例

- 容量 Cbat=2000 mAh、以 0.5C 充电：Ichg=0.5×2000=1000 mA。

- 恒流 Ichg=1000 mA 对 2000 mAh 电池充电：tchg=2 Ah1 A=2 h（未计效率）。

- -ΔV 判定：峰值后电压回落 ΔV≥5 mV 即终止。

## 常见器件型号

- 充电管理 IC：MAX712、MAX713、BQ2002。

- 功率管：IRLML2502、AO3400。

- 检流电阻：合金采样电阻。

## 注意事项

- 快速充电必须结合 -ΔV 与温升检测联合判定，单靠定时不可靠。

- 镍氢电池充满后继续充电会严重发热并损伤电池，务必可靠终止。

- 快充（>1C）需温度保护，避免热失控。

- 电池极性接反或缺电池时应有相应保护。

## 参考资料

- Wikipedia: Nickel–metal hydride battery。

- Maxim(ADI) MAX712/MAX713 数据手册。

- TI 产品页 BQ2002。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729