# BMS 电池管理系统

## 拓扑描述

本电路由电池监控前端 AFE（专用采样芯片，编号 IC1）、主控 MCU（编号 IC2）、两只串联的充放电保护 MOSFET（编号 Q1 为充电开关、Q2 为放电开关）、检流电阻 Rsense（编号 Rs）以及各单体的温度与电压采样支路组成。关键节点有：电池组正端节点 B+、电池组负端节点 B-、各单体中间抽头节点 T1,…,Tn−1（逐节引出接 AFE 采样端）、电流采样节点 S（在检流电阻两端跨接）、以及保护开关网络节点——B- 与负载/充电器负端 P- 之间串接 Q1、Q2 构成的充放电通路。

各元件管脚连接：AFE（IC1）的每节电压采样引脚经滤波电阻接到对应的中间抽头节点 Tk（第 k 节电池正极），其电流采样引脚以差分方式接到检流电阻 Rs 的两端；主控 MCU（IC2）通过数字接口（I²C/SPI）与 IC1 相连，并输出保护与均衡控制信号。检流电阻 Rs 一端接电池组负端 B-、另一端接充放电回路的公共节点 P-。充电 MOSFET Q1 与放电 MOSFET Q2 反向串联于 B- 与 P- 之间：Q1 的源极与 Q2 的源极相接，Q1 的漏极接 B-、Q2 的漏极接 P-（或相反），两者的栅极分别由 IC1 的充电控制脚（CO）与放电控制脚（DO）驱动；各单体旁路的均衡电阻与均衡开关则跨接在相邻中间抽头之间，受 IC1 均衡引脚控制。

组态上这是一个”AFE + MCU + 双 MOSFET 保护开关”的电池管理系统，并联监测各单体电压、电流与温度，并通过 MOS 开关实现过充、过放、过流、短路保护与均衡，用于锂电池组的状态估算与安全管理。

## 工作原理

采样电路逐节读取各单体电压，采样电阻上读取电流，热敏电阻读取温度；MCU/AFE 据此估算荷电状态（SOC）并作出保护决策——当任一参数越限（过充、过放、过流、过温、短路）时，驱动 MOSFET 断开充电或放电回路；均衡电路则转移或旁路能量，使各单体电压趋于一致。

## 关键计算公式

- 荷电状态估算（安时积分法）：

SOC=SOC0−1Cbat∫i dt

- 单体过充保护阈值（以 LiFePO4 为例）：

Vcell,max≈3.65 V

- 单体过放保护阈值：

Vcell,min≈2.5 V

- 电流采样电压：

Vsense=I⋅Rsense

- 均衡电流（电阻均衡）：

Ibal=VcellRbal

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| SOC​ | 荷电状态 | — |
| Cbat​ | 电池容量 | A·s（常用 Ah） |
| i​ | 电流 | A |
| Vcell​ | 单体电压 | V |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| Rbal​ | 均衡电阻 | Ω |
| Ibal​ | 均衡电流 | A |

## 元件调整影响

- 采样电阻 Rsense 增大 → 电流分辨率提高，但功耗增大、精度受温漂影响。

- 均衡电阻 Rbal 减小 → 均衡电流增大、均衡更快，但发热与功耗上升。

- 保护阈值提高 → 电池使用范围扩大，但过充/过放风险增大、寿命缩短。

- 采样精度提高 → SOC 估算更准，但成本上升。

## 典型参数示例

- 取 Cbat=5 Ah（3.6 V 三元锂电池）、充电电流 1 A，静置满电后放电 0.5 h：放电量 =1×0.5=0.5 Ah，SOC 由 100% 降至约 90%。

- 取 Rsense=1 mΩ、I=10 A：Vsense=10×0.001=10 mV，可被 16 位 ADC 精确采集。

## 常见器件型号

- 监控前段（AFE）：BQ76920/BQ76940、BQ76952（TI）、MAX17320。

- 主控 MCU：STM32F103、STM32G0、NXP Kinetis。

- 保护 MOS：IRF3205、STP80NF、AON 系列功率 MOSFET。

- 均衡方案：被动（电阻）均衡与主动（电感/电容）均衡。

## 注意事项

- 采样精度与温度补偿直接影响 SOC 估算准确性，需定期校准。

- 保护阈值应按电池型号设定，避免误保护或漏保护。

- 均衡电流与散热需匹配，防止均衡电阻过热。

- 需设冗余与看门狗，防止失效导致安全事故。

## 参考资料

- Wikipedia: Battery management system。

- TI BQ76952 数据手册（Texas Instruments）。

- 《锂离子电池管理系统》（相关中文专著）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729