# USB 充电快充电路

## 拓扑描述

本电路由 USB 快充协议控制芯片（编号 IC1）、DC-DC 降压/升降压变换器（含功率 MOSFET Q1、续流/同步整流管 Q2、电感 L1 与输入输出电容 Cin、Cout）、电流采样电阻 Rsense（编号 Rs）以及 USB Type-C 接口（编号 J1）组成。关键节点有：输入电源节点 VIN 与地节点 GND、变换器开关节点 SW（电感与功率管连接点）、输出供电节点 VBUS（接 Type-C 的 VBUS 引脚）、协议通信节点 CC（Type-C 的 CC 引脚）以及 D+/D- 差分数据节点。

各元件管脚连接：协议芯片 IC1 的 CC（或 D+/D-）引脚接 Type-C 接口 J1 的对应引脚，其电源端接 VIN、地端接 GND；IC1 的输出控制端接 DC-DC 变换器的反馈/使能/驱动端，用于调节输出电压。功率 MOSFET Q1 的漏极 D 接输入节点 VIN、源极 S 接开关节点 SW、栅极 G 接变换器的驱动输出；续流管 Q2 的漏极 D 接开关节点 SW、源极 S 接 GND、栅极 G 接同步驱动；电感 L1 一端接开关节点 SW、另一端接输出节点 VBUS。输出电容 Cout 一端接 VBUS、另一端接 GND，输入电容 Cin 一端接 VIN、另一端接 GND。采样电阻 Rs 串联在输出回路中（一端接 VBUS 或输出地回路、另一端接负载/接口），其两端跨接 IC1 的电流检测引脚，用于恒流限流与过流保护。

组态上这是一个”USB PD/QC 协议芯片 + DC-DC 变换器”的快充组态，协议芯片经 CC 或 D+/D- 与设备协商电压/电流档位，再控制变换器输出相应功率，用于手机、平板等设备的快速充电。

## 工作原理

协议芯片通过 USB 数据线（CC 引脚或 D+/D-）与设备协商，确定输出电压（如 5 V/9 V/12 V/20 V）与电流档位；随后控制 DC-DC 变换器调节输出电压，同时通过采样电阻监测输出电流实现恒压（CV）/恒流（CC）充电或过流保护。

## 关键计算公式

- Buck 占空比（连续模式）：

D=VoutVin

- 输出功率：

Po=Vout⋅Iout

- 电流采样电压：

Vsense=Iout⋅Rsense

- 效率：

η=PoPin=VoutIoutVinIin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出（充电）电压 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Iout​ | 输出（充电）电流 | A |
| D​ | 占空比 | — |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| η​ | 效率 | — |

## 元件调整影响

- 输出电压档位提高 → 充电功率增大（P=VI），但线损与发热上升。

- Rsense 增大 → 电流检测分辨率提高，但损耗增大、影响效率。

- Iout 上限提高 → 充电更快，但需匹配线缆与设备承受能力。

- 占空比 D 增大 → 输出电压升高，需保证变换器不进入饱和。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、Vout=5 V：D=5/12≈0.417。

- QC3.0 输出 Vout=9 V、Iout=2 A：Po=18 W；若效率 η=90%，输入功率 Pin=20 W。

## 常见器件型号

- 协议/控制芯片：IP5318、IP2712（英集芯）、SC8802、TPS65987D（TI）。

- DC-DC：MP2315、TPS54331、RT7296。

- USB 接口：USB Type-C 母座（带 CC 识别）。

- 采样电阻：低阻值高精度金属采样电阻（毫欧级）。

## 注意事项

- 需正确识别 CC 引脚/协议，否则无法进入快充模式。

- 线缆压降会随电流增大而升高，需线损补偿（线补）。

- 输出电流采样与热管理需匹配，防止过流过热。

- 遵守 USB PD/QC 协议时序与电压档位，避免损坏设备。

## 参考资料

- Wikipedia: USB Power Delivery / Quick Charge。

- TI TPS65987D 数据手册（Texas Instruments）。

- USB Power Delivery 规范（USB-IF）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729