# 仪表放大电路

## 拓扑描述

由 三个运算放大器 A1、A2、A3、一个增益电阻 RG、两个前级反馈电阻 Rf 与 后级四个电阻 R2、R3（各两两相等）组成。电路关键节点：正输入节点（信号 Vin+ 接 A1 的同相输入端 IN+）；负输入节点（信号 Vin− 接 A2 的同相输入端 IN+）；增益节点 a（A1 的 IN−、RG 一端、A1 的 Rf 下端相连）；增益节点 b（A2 的 IN−、RG 另一端、A2 的 Rf 下端相连）；前级输出节点 c（A1 的 OUT，经 R2 接 A3 的 IN−）；前级输出节点 d（A2 的 OUT，经 R2 接 A3 的 IN+）；后级输出节点（A3 的 OUT，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：A1 的 IN+ 接正输入节点、IN− 接增益节点 a、OUT 接前级输出节点 c、V+/V− 接正负电源；A2 的 IN+ 接负输入节点、IN− 接增益节点 b、OUT 接前级输出节点 d、V+/V− 接正负电源；RG 跨接在增益节点 a 与 b 之间；每个 Rf 一端接各自前级输出（c 或 d）、另一端接对应增益节点（a 或 b）；A3 的 IN− 经 R2 接节点 c、并经 R3 接其 OUT，IN+ 经 R2 接节点 d、并经 R3 接地 GND，OUT 接后级输出节点、V+/V− 接正负电源。

由此构成经典三运放仪表放大组态：两级高输入阻抗缓冲加一级差分输出，增益由 RG 一处设定，专门放大微弱差分信号、抑制共模信号，是传感器信号调理的核心。

## 工作原理

前级两只缓冲运放提供极高输入阻抗，RG 设定第一级增益；后级差分放大器抑制共模电压，只放大两输入端之差。结构对称，因此共模抑制比（CMRR）很高，驱动能力与共模噪声抑制远优于单运放差分电路。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=G(Vin+−Vin−)

- 总增益（三运放、R1 为前后级反馈电阻）：

G=1+2RfRGR3R2

- 增益（内部电阻匹配、后级增益为 1 时）：

G=1+2RfRG

- 共模抑制比定义：

CMRR=AdAcm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| G​ | 总差模增益 | 无量纲 |
| RG​ | 增益设定电阻 | Ω |
| Rf​ | 前级反馈电阻 | Ω |
| Vin+,Vin−​ | 正 / 负差分输入 | V |
| Ad​ | 差模增益 | 无量纲 |
| Acm​ | 共模增益 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- RG 增大 → 总增益 G 减小。

- RG 减小 → 增益 G 增大（RG→0 时增益趋向无穷，实际受限）。

- 前级反馈电阻 Rf 增大 → 增益增大，同时噪声、失调也增大。

- 后级四电阻 失配增大 → 共模抑制比（CMRR）显著下降。

## 典型参数示例

- 取 Rf=10 kΩ、RG=2 kΩ：G=1+2×10×1032×103=11。

- 取 Rf=24.7 kΩ、RG=100 Ω：G=1+49.4×103100≈495。

## 常见器件型号

- 集成仪表放大器：AD620、INA128、INA333、AD8221、AD8422。

- 运放（自搭三运放）：OP07、OPA2277、TL074。

## 注意事项

- 增益由 RG 一处设定，方便且不破坏 CMRR，优于用差分运放直接调增益。

- 内部/外部电阻匹配精度直接决定 CMRR，高精度场合选激光修调集成芯片。

- 输入需在共模输入范围内，并注意输入偏置回流通路（需对地通路）。

## 参考资料

- ADI 数据手册 AD620 / INA333。

- Wikipedia: Instrumentation amplifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729