# 对数放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、输入电阻 R 与 反馈非线性器件（二极管 D 或三极管 Q 的基-射结） 组成。电路关键节点：输入节点（信号源 Vin 正端与 R 上端相连）；反相端节点（虚地）（R 下端、A1 的 IN−、反馈非线性器件的一端相连）；输出节点（A1 的 OUT 与反馈器件的另一端相连，作为输出 Vout）；A1 的 IN+ 接地 GND。

各元件管脚连接：R 一端接输入节点、另一端接反相端节点；反馈二极管 D（或三极管 Q 的发射结）跨接在反相端节点与输出节点之间，阳极接反相端节点、阴极接输出节点（对应正输入、负输出）；A1 的 IN− 接反相端节点、IN+ 接地 GND、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE。

由此构成对数放大组态：输入经 R 转为电流，PN 结的指数伏安特性被用作反馈，使输出与输入电压的对数成正比，用于信号压缩与大动态范围测量。

## 工作原理

利用 PN 结电流与电压的指数关系 I=IS(eV/VT−1)，将反馈器件反向运用后，运放闭环下输出电压与输入电流（进而输入电压）成对数关系，实现对数压缩。

## 关键计算公式

- 二极管对数放大器输出：

Vout=−VTlnIinIS

- 输入电流（反相端）：

Iin=VinR

- 热电压：

VT=kTq≈26 mV (室温)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| VT​ | 热电压 | V |
| Iin​ | 输入电流 | A |
| IS​ | PN 结饱和电流 | A |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| R​ | 输入电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 输入电阻 R 增大 → 相同输入电压下输入电流减小，输出对数曲线平移。

- 反馈 PN 结反向饱和电流不同 → 输出偏置（截距）改变。

- 温度升高 → VT 与 IS 均变，需温度补偿。

- 输入电流范围受限，超出则偏离对数特性。

## 典型参数示例

- R=1 kΩ、Vin=1 V：Iin=11000=1 mA。

- 若 IS=10 nA、VT=26 mV：Vout=−0.026×ln10−310−8≈−0.299 V。

## 常见器件型号

- 集成对数放大器：LOG101、LOG112、AD8307（解调型）。

- 通用运放（分立方案）：OP07、AD8628。

- 匹配对管：MAT02（作对数管）。

## 注意事项

- PN 结方案对温度非常敏感，实际电路需温度补偿或改用集成对数放大器。

- 只能处理正向（或负向）输入，输入电流不能过零，需做电流 / 极性处理。

- 动态范围受器件限制，注意噪声与失调对小信号精度的影响。

- 集成对数放大器（LOG 型）比分立方案更精确、温漂更小。

## 参考资料

- Wikipedia: Log amplifier。

- Texas Instruments 产品页 LOG101。

- Analog Devices AD8307 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729