# 差分放大电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1 与 四个电阻 R1、Rf、R2、Rg（两两配对）组成。电路共有 5 个关键节点：反相输入节点（信号 V− 经 R1 上端接入）；反相端节点（R1 下端、Rf 左端、A1 的 IN− 相连）；同相输入节点（信号 V+ 经 R2 上端接入）；同相端节点（R2 下端、Rg 上端、A1 的 IN+ 相连）；输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 右端相连，作为输出 Vout）。

各元件管脚连接：R1 一端接反相输入节点 V−、另一端接反相端节点；Rf 一端接反相端节点、另一端接输出节点；R2 一端接同相输入节点 V+、另一端接同相端节点；Rg 一端接同相端节点、另一端接地 GND；A1 的 IN− 接反相端节点、IN+ 接同相端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成差分放大组态：R1/Rf 与 R2/Rg 两对电阻决定差模增益，输出与两输入之差成正比、抑制共模信号，是仪表放大器与信号调理的基本单元。

## 工作原理

运放工作在负反馈线性区，利用虚短虚断，使输出与两输入之差成正比，同时通过四电阻的匹配程度决定共模抑制能力，实现差模放大、共模抑制。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=RfR1(V+−V−)

- 差模增益（当 Rf/R1=Rg/R2 匹配时）：

Ad=RfR1

- 共模增益（电阻失配引起的）：

Acm≈ΔRR

- 共模抑制比：

CMRR=20lgAdAcm

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| V+,V−​ | 同相 / 反相输入 | V |
| Rf,R1,R2,Rg​ | 网络电阻 | Ω |
| Ad​ | 差模增益 | — |
| Acm​ | 共模增益 | — |
| CMRR​ | 共模抑制比 | dB |

## 元件调整影响

- Rf 增大（R1 固定）→ 差模增益增大。

- 四电阻精度匹配越好 → Acm 越低、CMRR 越高。

- 电阻比例误差增大 → 共模抑制变差。

- 输入电阻由 R1（及 R2）决定，增大可减小对信号源加载。

## 典型参数示例

- Rf=10 kΩ、R1=1 kΩ：Ad=101=10。

- 若电阻匹配误差 ΔR/R=0.1%=0.001：Acm≈0.001，CMRR=20lg100.001=80 dB。

## 常见器件型号

- 精密运放：OP07、OPA2277、AD620（含内部增益）。

- 精密电阻网络：LT5400、MAT01 系列。

- 通用运放：LM358、OPA237。

## 注意事项

- 高 CMRR 依赖四个电阻严格匹配，建议用集成电阻网络或高精度电阻。

- 输入共模范围需与运放允许范围匹配，防止超出轨输入。

- 输入阻抗受电阻值限制，高阻信号源宜用仪表放大器。

- 布线要对称，减少寄生差异对共模抑制的影响。

## 参考资料

- Wikipedia: Differential amplifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 应用笔记 SLOA072（差动放大器）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729