# 电压比较器电路

## 拓扑描述

由 一个开环运算放大器/专用比较器 A1（及可选的分压电阻 R1、R2、迟滞反馈电阻 Rf、输出上拉电阻 RPU）组成。电路关键节点：同相输入节点（被比较信号接 A1 的 IN+）；反相输入节点（参考电压 VREF 接 A1 的 IN−，可由 R1、R2 对电源分压产生）；输出节点（A1 的 OUT，开漏/开集输出时经上拉电阻 RPU 接 +VCC）。

各元件管脚连接：R1 一端接 +VCC、另一端接反相输入节点；R2 一端接反相输入节点、另一端接地 GND；Rf（迟滞用）一端接输出节点、另一端接同相输入节点；RPU 一端接输出节点、另一端接 +VCC；A1 的 IN+ 接同相输入节点、IN− 接反相输入节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（或 GND）。

由此构成开环比较组态：无负反馈，输出只有高/低两种电平，用于电压比较、阈值检测与波形整形。

## 工作原理

比较器比较大输入端的电压：同相输入高于反相输入时输出高电平，反之输出低电平，利用极高开环增益实现近似理想的门限切换，常加正反馈构成迟滞（施密特）比较器。

## 关键计算公式

- 基本输出逻辑：

Vout=VOH,V+>V−VOL,V+<V−

- 参考阈值（电阻分压）：

VREF=VCCR2R1+R2

- 迟滞比较器上门限：

VTH=RfR1+RfVREF+R1R1+RfVOH

- 迟滞宽度：

ΔVH=VTH−VTL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| V+,V−​ | 同相 / 反相输入 | V |
| VOH,VOL​ | 高 / 低输出电平 | V |
| VREF​ | 参考电压 | V |
| R1,R2,Rf​ | 分压 / 反馈电阻 | Ω |
| VTH,VTL​ | 上 / 下翻转门限 | V |

## 元件调整影响

- 分压电阻比改变 → 参考阈值 VREF 改变。

- 正反馈电阻 Rf 增大 → 迟滞宽度减小。

- 迟滞宽度越小 → 门限越精确，但抗噪抖动能力越差。

- 输出上拉电阻越小 → 驱动能力越强，功耗越大。

## 典型参数示例

- VCC=5 V、R1=10 kΩ、R2=10 kΩ：VREF=5×1020=2.5 V。

- 迟滞比较器取 R1=10 kΩ、Rf=100 kΩ、VOH=5 V、VREF=2.5 V：VTH=100110×2.5+10110×5≈2.73 V。

## 常见器件型号

- 专用比较器：LM393、LM339、TLV3201。

- 高速比较器：TLV3501、ADCMP600。

- 带基准比较器：TL331、LMV331。

## 注意事项

- 普通运放作比较器易饱和、恢复慢，高速场合应用专用比较器。

- 集电极开漏（OD/OC）输出比较器需外接上拉电阻。

- 输入信号接近阈值且有噪声时，应加迟滞防止输出抖动振荡。

- 关注输入共模范围与响应时间是否满足信号速度要求。

## 参考资料

- Wikipedia: Comparator。

- TI 应用笔记 SNOA997（迟滞比较器）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729