# 电压跟随器电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1 单独构成，无需外接电阻。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端直接接 A1 的同相输入端 IN+）；节点② 反相输入端节点（A1 的反相输入端 IN− 与 A1 的输出端 OUT 直接短接）；节点③ 输出节点（A1 的输出端 OUT，同时作为电路输出 Vout）。

各元件管脚连接：A1 的 IN+ 接输入节点、IN− 接输出节点（即与 OUT 短接）、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接地）。

由此构成单位增益缓冲组态：输出直接反馈到反相输入端，输出电压等于输入电压、增益为 1，提供高输入阻抗、低输出阻抗，用于阻抗变换与驱动。

## 工作原理

利用负反馈与虚短原理，反相输入端电压跟随同相输入端，输出近似等于输入；因运放输入偏置电流极小、输出驱动强，实现输入输出隔离和阻抗变换，增益恒为 1。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=Vin

- 电压增益：

Av=1

- 输入阻抗（近似）：

Zin≈Zcm

- 输出阻抗（开环输出电阻除以环路增益）：

Zout=ro1+AOL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| Av​ | 电压增益 | — |
| Zin​ | 输入阻抗 | Ω |
| Zout​ | 输出阻抗 | Ω |
| AOL​ | 开环增益 | — |

## 元件调整影响

- 运放开环增益越高 → 输出阻抗越低、跟随精度越高。

- 运放输入偏置电流越小 → 对信号源加载越小。

- 运放带宽越大 → 高频跟随能力越强（避免高频相移与振铃）。

- 输出级驱动能力越大 → 可驱动的负载越重。

## 典型参数示例

- 理想跟随：Vout=Vin，Av=1。

- 若运放开环 AOL=105、开环输出电阻 ro=100 Ω：Zout=1001+105≈1 mΩ。

## 常见器件型号

- 通用运放：LM358、TL072。

- 精密运放：OPA277、AD8628。

- 高速 / 驱动运放：BUF634、OPA227。

## 注意事项

- 用于高阻信号源时选低输入偏置、低输入电容的运放。

- 容性负载过重可能引起振铃 / 振荡，必要时加隔离电阻或补偿。

- 输入输出摆幅受运放轨到轨能力限制，需核对供电与信号范围。

- 高速信号注意运放增益带宽积，确保闭环带宽足够。

## 参考资料

- Wikipedia: Buffer amplifier。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 产品页 OPA277。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729