# C 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一只功率放大晶体管 Q（NPN）、并联 LC 谐振回路（电感 L、电容 C，作负载/选频网络）、射频扼流圈 RFC、深截止偏置网络（Rb1、Rb2 或自生偏置）与 负载 RL 组成，采用 单电源 VCC 供电。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（输入射频信号 Vin 经耦合接 Q 的基极 B，偏置到深截止）；节点② 地节点（Q 的发射极 E、RL 的下端、偏置网络接地端接 GND）；节点③ 集电极节点（Q 的集电极 C、L 的一端、C 的一端相连）；节点④ 谐振回路上端节点（L 的另一端与 C 的另一端相连）；节点⑤ 电源节点（RFC 的一端接 +VCC，另一端接谐振回路上端节点）；节点⑥ 输出节点（并联谐振回路经耦合（变压器次级或电容分压）接 RL 的上端）。

各元件管脚连接：Q 的 B 接输入节点、C 接集电极节点、E 接地节点；L 一端接集电极节点、另一端接谐振回路上端节点；C 一端接集电极节点、另一端接谐振回路上端节点（L 与 C 并联成选频回路）；RFC 一端接电源节点、另一端接谐振回路上端节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。管子被偏置在深度截止区，导通角（半导通角）θc 远小于 90°，集电极电流为窄脉冲。

由此构成”晶体管深偏置截止、集电极电流为窄脉冲、经 LC 并联谐振回路选频后还原出基波正弦”的单管丙类（C 类）射频功放组态，效率随导通角减小而升高、理论极限趋近 100%，但非线性强，仅适合恒包络信号（如 FM、FSK）。

## 工作原理

静态时管子截止，输入射频信号仅在其正峰值附近把管子拉到导通，产生一连串窄电流脉冲；并联谐振回路在载波频率谐振，把这些脉冲中的基波分量选出、滤掉谐波，在负载上重建近似正弦输出。

## 关键计算公式

- 导通角 θc 定义：指晶体管在一个信号周期内导通对应的电角度（弧度制）；设管子正向导通角 2θc（半导通角为 θc），即仅当输入信号相位落入 [−θc, θc] 时管子导通。C 类典型 θc 约 30°~60°（远小于 90°）。

- 导通角与效率关系（效率 η 是导通角 θc 的函数，随导通角变化）：

η=2θc−sin(2θc)4sinθc−θccosθc

注：效率随导通角 θc 变化，需按实际导通角计算。

- C 类效率随导通角减小而升高，理论极限（θc→0）：

ηmax→100%

- 输出功率（基波分量）：

Po=VomI12

- 谐振频率（并联 LC 回路）：

f0=12πLC

- 回路有载品质因数：

QL=RLω0L=ω0RLC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| θc​ | 导通角（半导通角） | rad |
| Vom​ | 输出基波电压峰值 | V |
| I1​ | 输出基波电流峰值 | A |
| L、C | 谐振回路电感、电容 | H、F |
| f0​ | 谐振（载波）频率 | Hz |
| QL​ | 有载品质因数 | — |

## 元件调整影响

- 导通角 θc ↓（偏置更深） → 效率升高，但输出功率与增益下降。

- 导通角 θc ↑ → 输出功率增大、线性变好，但趋于 AB/B 类、效率下降。

- L、C 偏离谐振 → 输出减小、谐波增大、波形变差。

- QL ↑ → 谐波抑制好、波形纯，但带宽变窄且回路损耗增加。

- 谐振回路电容耐压须高于集电极电压摆幅。

## 典型参数示例

- 取导通角 θc=90∘=π/2：代入效率式得 η≈78.5%（与 B 类相同）；取 θc=60∘ 时效率可超过 85%。

- 取 L=1 μH、C=25 pF：f0=12π1×10−6×25×10−12≈31.8 MHz。

## 常见器件型号

- 射频功率管：2N3866、2N2219、MRF4427、2SC1971。

- 双极射频管：BFQ19、BD135（较低频段）。

- LDMOS 射频管可按 C 类偏置使用于发射末级。

## 注意事项

- 只适合恒包络信号（FM、FSK），不能放大 AM 或宽带信号（会严重非线性失真）。

- 输入需足够驱动摆幅以克服深偏置。

- 谐振回路元件须高频低损耗，注意温漂引起的失谐。

- 输出需加滤波器抑制谐波，满足频谱规范。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class C）。

- 《高频电子线路》（张肃文 主编）。

- ARRL《The Radio Amateur’s Handbook》RF 功放章节。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729