# OCL 功率放大电路

## 拓扑描述

由 一对互补对称的功率三极管（上管 Q1 为 NPN、下管 Q2 为 PNP，亦可用互补 MOSFET）与 负载电阻 RL（扬声器）组成，采用 正、负双电源 ±VCC 供电。电路共有 5 个关键节点：节点① 输出节点（中点）（Q1 的发射极 E、Q2 的发射极 E 与 RL 的上端三者相连）；节点② 地节点（RL 的下端接 GND）；节点③ 正电源节点（Q1 的集电极 C 接 +VCC）；节点④ 负电源节点（Q2 的集电极 C 接 −VCC）；节点⑤ 输入驱动节点（Q1 的基极 B 与 Q2 的基极 B 相连并接输入信号 Vin）。

各元件管脚连接：Q1（NPN） 的 B 接输入驱动节点、C 接正电源节点、E 接输出节点；Q2（PNP） 的 B 接输入驱动节点、C 接负电源节点、E 接输出节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。负载直接跨接在两管发射极中点与地之间，输出中点静态直流电位为 0 V，故无需输出耦合电容。

由此构成”双电源供电、两管发射极并接输出中点、负载接中点与地之间”的互补对称乙类（或甲乙类）推挽功放组态，两管轮流导通完成全周期功率放大，效率高、低频特性好。

## 工作原理

正半周时 NPN 管导通、PNP 管截止，电流从 +VCC 经 NPN 管流向负载；负半周时 PNP 管导通、NPN 管截止，电流从地经负载流向 −VCC。两管交替工作，负载上得到完整的正弦电流信号，实现功率放大。

## 关键计算公式

- 最大不失真输出功率（忽略管压降）：

Pomax=VCC22RL

- 考虑管饱和压降 VCE(sat) 时的输出功率：

Po=(VCC−VCE(sat))22RL

- 输出峰值电流：

Iomax=VCCRL

- 理想（乙类）最大效率：

ηmax=π4≈78.5%

- 最大集电极耗散功率（每管）：

PCmax≈0.2 Pomax

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VCC​ | 单边电源电压（±VCC） | V |
| RL​ | 负载电阻（扬声器阻抗） | Ω |
| Pomax​ | 最大不失真输出功率 | W |
| VCE(sat)​ | 功率管饱和压降 | V |
| Iomax​ | 输出峰值电流 | A |
| η​ | 效率 | — |

## 元件调整影响

- VCC ↑ → 最大输出功率 Pomax 按平方增大，但需校核管耐压与散热。

- RL ↓ → 输出电流和输出功率增大，但对功率管电流能力与散热要求更高。

- 静态偏置电流 ↑ → 交越失真减小、由乙类趋近甲乙类，但静态功耗上升。

- 双电源不对称会使输出中点电位偏离 0 V，需保证正负电源对称。

## 典型参数示例

- 设 VCC=24 V、RL=8 Ω：Pomax=2422×8=36 W。

- 设 VCC=12 V、RL=4 Ω：Pomax=1222×4=18 W。

## 常见器件型号

- 功率对管：TIP41C/TIP42C、2SC5200/2SA1943、MJL3281A/MJL1302A。

- 集成功率 OCL：TDA2030A、LM1875、TDA7294。

## 注意事项

- 开机瞬间若无输出继电器保护，直流冲击可能损坏扬声器，需加延时保护。

- 中点直流偏移过大时需加直流伺服或电容负反馈消除。

- 功率管需足够散热器，双管热耦合可减小温漂引起的交越失真。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）互补对称功率放大电路。

- Wikipedia: Power amplifier classes（乙类/甲乙类功放）。

- TI: LM1875 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729