# OTL 功率放大电路

## 拓扑描述

由 一对互补对称的功率三极管（上管 Q1 为 NPN、下管 Q2 为 PNP）、大容量输出耦合电容 C（数百至数千 μF）与 负载 RL 组成，采用 单电源 +VCC 供电。电路共有 5 个关键节点：节点① 输出中点（Q1 的发射极 E、Q2 的发射极 E 与 C 的一端相连，静态偏置到约 VCC/2）；节点② 输出节点（C 的另一端与 RL 的上端相连，作为输出 Vout）；节点③ 地节点（RL 的下端与 Q2 的集电极 C 均接 GND）；节点④ 正电源节点（Q1 的集电极 C 接 +VCC）；节点⑤ 输入驱动节点（Q1 与 Q2 的基极 B 相连并接输入信号 Vin）。

各元件管脚连接：Q1（NPN） 的 B 接输入驱动节点、C 接正电源节点、E 接输出中点；Q2（PNP） 的 B 接输入驱动节点、C 接地节点、E 接输出中点；C 一端（电解电容正端）接输出中点、另一端接输出节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。

由此构成”单电源供电、输出中点经大电容 C 耦合到负载、两管发射极并接输出中点”的互补对称推挽功放组态，省去输出变压器，正半周由 Q1 导通、负半周由电容 C 放电并经 Q2 反向供电，使负载获得完整交流信号。

## 工作原理

静态时输出电容被充电至 VCC/2。正半周时 NPN 管导通，电流从 +VCC 经 NPN 管对负载供电并为电容充电；负半周时 NPN 管截止、PNP 管导通，此时电容作为电源放电，电流经 PNP 管反向流过负载。电容在半个周期内储能、另半周期释放，使负载得到完整交流信号。

## 关键计算公式

- 最大不失真输出功率：

Pomax=VCC28RL

- 等效交流工作电压（有效值）：

Vo(rms)=VCC22

- 输出峰值电流：

Iomax=VCC2RL

- 输出耦合电容（下限频率近似）：

C≈12πfLRL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VCC​ | 单电源电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Pomax​ | 最大不失真输出功率 | W |
| fL​ | 下限截止频率 | Hz |
| C​ | 输出耦合电容 | F |

## 元件调整影响

- VCC ↑ → 输出功率按平方增大，但管耐压与散热要求提高。

- C ↑ → 低频响应下限更低，但体积和成本增大，启动建立时间变长。

- RL ↓ → 输出电流与功率增大，对电容容量及功放管电流能力要求更高。

- 中点偏置偏离 VCC/2 会限制大信号摆幅，需稳定偏置。

## 典型参数示例

- 设 VCC=12 V、RL=8 Ω：Pomax=1228×8≈2.25 W。

- 设 fL=20 Hz、RL=8 Ω：C≈12π×20×8≈994 μF（取 1000 μF）。

## 常见器件型号

- 互补对管：TIP31/TIP32、2SC2073/2SA940、BD139/BD140。

- 集成功率 OTL：TBA810、LM386（单电源音频功放）。

## 注意事项

- 输出耦合电容极性需接对（电解电容正端接中点），并满足耐压与纹波电流要求。

- 电容容抗随频率下降而升高，低频（尤其大信号）时产生相移与压降，限制低频下限。

- 单电源电路常需自举电路或恒流源提高电压利用率。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）OTL 电路。

- Wikipedia: Amplifier（无输出变压器功放）。

- TI: LM386 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729