# 音调控制电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1（或多个运放级）与 RC 频率整形网络 组成，低音段由 电阻 RL、电容 CL 与 低音电位器 PL 构成 shelving（搁架式）网络，高音段由 电阻 RH、电容 CH 与 高音电位器 PH 构成；另含 输入电阻 Rin 与 反馈电阻 Rf。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（输入信号 Vin 经输入网络接入 A1 反相端）；节点② 反相输入端节点（求和点）（A1 的 IN− 与 Rin 一端、Rf 一端、低音网络一端、高音网络一端相连）；节点③ 同相输入端节点（A1 的 IN+ 接 GND 或参考电位）；节点④ 输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 另一端、低音网络另一端、高音网络另一端相连）；节点⑤ 低音网络中间节点（RL、CL、PL 构成的低音 shelving 分支内部两端）；节点⑥ 地节点（网络接地端与电位器滑臂参考端接 GND）。

各元件管脚连接：A1 的 IN− 接反相输入端节点、IN+ 接同相输入端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE；Rin 一端接输入节点、另一端接反相输入端节点；Rf 一端接反相输入端节点、另一端接输出节点；RL 一端接反相输入端节点、另一端接低音网络中间节点；CL 一端接低音网络中间节点、另一端接输出节点（与 PL 滑臂一起调节低音提升/衰减）；RH 一端接反相输入端节点、另一端接高音网络中间节点；CH 一端接高音网络中间节点、另一端接输出节点（与 PH 滑臂一起调节高音提升/衰减）；PL、PH 的一端与滑臂分别接对应网络节点、另一端接输出节点或地。

由此构成”运放负反馈环内接入低音 RL-CL 与高音 RH-CH 频率整形网络、电位器改变反馈量与输入分压”的有源音调控制组态，低音段由大时间常数的 RC 网络决定转折频率、高音段由小时间常数网络决定，对低频（bass）与高频（treble）幅度做可调提升或衰减，是均衡器（EQ）的基本单元。

## 工作原理

低频段由大时间常数的 RC 网络决定转折频率，高音段由小时间常数网络决定。当电位器滑臂移动时，反馈量与输入分压随之改变，使某频段增益被提升或衰减，而其他频段保持接近 0 dB，形成 shelving（搁架式）或 peaking（峰值式）响应。

## 关键计算公式

- 低音转折频率：

fL=12πRLCL

- 高音转折频率：

fH=12πRHCH

- 搁架滤波器传递函数（低通架）：

H(s)=1+s/ωz1+s/ωp

- 最大提升增益（低频段）：

Abass,max=1+RfRin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fL / fH | 低音 / 高音转折频率 | Hz |
| RL / CL | 低音段电阻 / 电容 | Ω / F |
| RH / CH | 高音段电阻 / 电容 | Ω / F |
| ωz / ωp | 零点 / 极点角频率 | rad/s |
| Abass,max​ | 低音最大提升增益 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- CL 增大 → 低音转折频率下降，低音增强范围下移。

- RL 增大 → 低音转折频率下降。

- CH 增大 → 高音转折频率下降，高频增强提前介入。

- 反馈比 Rf/Rin 增大 → 最大提升/衰减量增大，调节范围变宽。

- 电位器滑臂平移改变零点与极点位置，从而改变提升斜率与频段范围。

## 典型参数示例

- 低音段取 RL=47 kΩ、CL=33 nF：fL=12π×47000×33×10−9≈103 Hz。

- 高音段取 RH=10 kΩ、CH=4.7 nF：fH≈3.4 kHz。

## 常见器件型号

- 运放：NE5532、TL072、OPA2134、LM4562。

- 电位器：B 型对数单联/双联电位器；电容：薄膜电容（WIMA、Poly）。

## 注意事项

- 使用对数（A 型）或线性（B 型）电位器需匹配电路设计，否则调节手感与范围不符。

- 级联多段 EQ 时相邻频段的重叠会影响整体响应，需统筹各段转折频率。

- 高提升量会带来噪声与相位畸变，实际 ≥ ±12 dB 时需关注稳定性与失真。

## 参考资料

- 《音频功率放大器设计手册》（Douglas Self）。

- Wikipedia: Equalization (audio)。

- TI 应用笔记 SLOA054（有源滤波器设计）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729