# 音频功率放大电路

## 拓扑描述

由 输入差分放大级（差分对管 Q3、Q4，或输入运放）、电压放大级（激励级 Q5）、推挽功率输出级（上管 Q1 为 NPN、下管 Q2 为 PNP）与 负载 RL（扬声器）组成，输出级构成 AB 类或 B 类放大，也可用集成功放芯片（如 LM3886、TDA7293）。电路共有 7 个关键节点：节点① 输入节点（输入信号 Vin 接差分输入级的同相/反相输入端）；节点② 差分输入级输出/电压放大级输入节点（Q3、Q4 的集电极与 Q5 的基极 B 相连）；节点③ 输出级输入驱动节点（Q5 的集电极与 Q1、Q2 的基极 B 相连）；节点④ 输出节点（中点）（Q1 的发射极 E、Q2 的发射极 E 与 RL 的上端相连，经输出耦合电容或直接接扬声器）；节点⑤ 正电源节点（+VCC，接各级集电极/漏极）；节点⑥ 负电源节点（−VCC）；节点⑦ 地节点（RL 的下端、差分级发射极接 GND）。

各元件管脚连接：Q3、Q4（差分输入对）的 E 相连并经恒流源接地、C 分别接节点②与电源；Q5（电压放大/激励级）的 B 接节点②、C 接节点③、E 经电阻接负电源；Q1（NPN） 的 B 接输出级输入驱动节点、C 接正电源节点、E 接输出节点；Q2（PNP） 的 B 接输出级输入驱动节点、C 接负电源节点、E 接输出节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。

由此构成”差分输入级决定线性、电压放大级提升幅度、互补对管以射极跟随推挽输出大电流”的多级音频功率放大组态，正半周由 NPN 管导通、负半周由 PNP 管导通，输出可经耦合电容（OTL）或直接连接（OCL）驱动扬声器，AB 类以微小静态偏置消除交越失真。

## 工作原理

输入小信号经电压放大级提升幅度，再由互补输出管以射极跟随方式提供大电流。正半周由 NPN 管导通、负半周由 PNP 管导通，推挽工作，使负载上获得与输入同相的大功率信号；AB 类通过小静态偏置消除交越失真。

## 关键计算公式

- 输出电压峰值（OCL）：

Vpeak≈VCC−Vsat

- 负载获得的最大平均功率（正弦）：

Pout=Vpeak22RL

- 电源供给功率：

PDD=2VCCVpeakπRL

- 最高理论效率（B 类）：

η=PoutPDD=πVpeak4VCC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VCC​ | 单电源电压 | V |
| Vsat​ | 输出管饱和压降 | V |
| RL​ | 扬声器阻抗 | Ω |
| Pout​ | 输出功率 | W |
| PDD​ | 电源功率 | W |
| η​ | 效率 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- VCC 增大 → 最大输出功率增大，但需注意功耗与散热。

- RL 减小 → 输出功率增大、输出电流增大，对电源与散热要求升高。

- 静态偏置电流增大 → 交越失真减小，但发热与静态功耗上升。

- 散热器热阻增大 → 允许持续功率下降，热保护易触发。

## 典型参数示例

- 取 VCC=35 V、Vsat=3 V、RL=8 Ω：Vpeak=32 V，Pout=3222×8=64 W。

- B 类满载时 η=π×324×35≈0.72（72%）。

## 常见器件型号

- 集成功放：LM3886、TDA7293、TDA2050、LM1875。

- 功率对管：2SC5200 / 2SA1943、TIP41 / TIP42、2N3055 / MJ2955。

## 注意事项

- 大功率输出需足够散热器与热保护，结温不得超规格。

- OCL 直耦时输出电压直流偏移必须接近零，否则扬声器产生直流偏置发热。

- 输出需加 RC 稳定性网络（Zobel）与限流保护，防止感性负载引起高频振荡。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI: LM3886 数据手册。

- Wikipedia: Class-B amplifier。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729