# 音频混合放大电路

## 拓扑描述

由 一个反相运算放大器 A1、多路输入电阻 R1,R2,…,Rn、一路反馈电阻 Rf 与 平衡电阻 Rbal 组成标准求和（加法）电路。电路共有 (n+3) 个关键节点：节点①、②、…、n（各路输入节点）（信号源 V1,V2,…,Vn 的正端分别接 R1,R2,…,Rn 的上端）；节点n+1 反相输入端（虚地）（R1,R2,…,Rn 的下端、Rf 一端与 A1 的 IN− 相连）；节点n+2 同相输入端节点（A1 的 IN+ 与 Rbal 上端相连）；节点n+3 输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 另一端相连，作为输出 Vout）；各输入源负端与 Rbal 下端接 GND。

各元件管脚连接：A1 的 IN− 接反相输入端节点、IN+ 接同相输入端节点、OUT 接输出节点、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时接地）；R1 一端接第 1 路输入节点、另一端接反相输入端节点；R2 一端接第 2 路输入节点、另一端接反相输入端节点；依此类推，Rk 一端接第 k 路输入节点、另一端接反相输入端节点；Rf 一端接反相输入端节点、另一端接输出节点；Rbal 一端接同相输入端节点、另一端接地节点。

由此构成”多路输入电流在反相端虚地点线性相加、经 Rf 转为输出电压”的反相求和（混合）组态，第 k 路增益为 −Rf/Rk，各输入经虚地相互隔离、独立加权线性相加，是调音台母线与多轨混音的基本单元。

## 工作原理

利用运放反相端“虚地”特性，各输入电流在反相节点相加，合成电流经 Rf 转为输出电压。由于虚地使各输入端相互隔离，一路信号变化不会串扰到其他通道，从而实现独立加权的线性混合。

## 关键计算公式

- 反相求和输出电压：

Vout=−RfV1R1+V2R2+⋯+VnRn

- 第 k 路增益：

Ak=−RfRk

- 输入直流平衡电阻（降低失调）：

Rbal=R1∥R2∥⋯∥Rn∥Rf

- 每路输入阻抗：

Zin,k=Rk

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| Vk​ | 第 k 路输入电压 | V |
| Rk​ | 第 k 路输入电阻 | Ω |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| Ak​ | 第 k 路增益 | （无量纲） |
| Rbal​ | 平衡电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- Rf 增大 → 各路增益同步升高，但噪声与失调放大也增大。

- Rk 增大 → 该路增益下降、输入阻抗升高。

- 输入路数增多 → 各通道增益不变，但总噪声叠加增大。

- Rbal 取值不当 → 输入偏置电流引起直流失调，输出漂移。

## 典型参数示例

- 取 R1=10 kΩ、R2=20 kΩ、Rf=10 kΩ：A1=−1、A2=−0.5，Vout=−1⋅V1+0.5⋅V2。

- 两入一路时 Rbal=10∥20∥10≈3.33 kΩ。

## 常见器件型号

- 运放：NE5532、TL072、OPA2134、LM4562。

- 输入 / 反馈电阻：1% 金属膜电阻。

## 注意事项

- 反相求和输出与输入反相，需注意后续相位；需正相输出时可在后级再加一级反相或改用同相求和。

- 各路增益由电阻比独立决定，但对噪声总增益等于单路增益之和，路数越多底噪越大。

- 输入耦合需隔直，否则各路直流失调会经求和叠加到输出。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Operational amplifier applications。

- TI 应用笔记 SLOA058（运放求和电路）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729