# 555 定时振荡器

## 拓扑描述

本电路由一片 555 定时器芯片 U1 与外接电阻 R1、R2 及定时电容 C 组成无稳态（Astable）多谐振荡器。电路共有 6 个关键节点：节点① 电源节点 VCC（电源正端、R1 上端、U1 的电源脚 VCC(8) 与复位脚 RESET(4) 相连）；节点② 放电节点（R1 下端、R2 上端与 U1 的放电脚 DIS(7) 相连）；节点③ 阈值/触发节点（R2 下端、C 上端与 U1 的阈值脚 THRES(6)、触发脚 TRIG(2) 相连）；节点④ 输出节点（U1 的输出脚 OUT(3)，作为方波输出送往负载）；节点⑤ 地节点 GND（C 下端、U1 的地脚 GND(1) 与电源负极相连）；节点⑥ 控制电压节点（U1 的控制电压脚 CV(5) 经去耦电容 Cc 接地）。

各元件管脚连接：U1 的 VCC(8) 与 RESET(4) 接电源节点①、DIS(7) 接放电节点②、THRES(6) 与 TRIG(2) 接阈值/触发节点③、OUT(3) 接输出节点④、GND(1) 接地节点⑤、CV(5) 接控制电压节点⑥（并接 Cc 到地）；R1 一端接电源节点①、另一端接放电节点②；R2 一端接放电节点②、另一端接阈值/触发节点③；C 一端接阈值/触发节点③、另一端接地节点⑤；Cc 一端接控制电压节点⑥、另一端接地节点⑤。

由此构成”C 经 R1+R2 充电至 2VCC/3、再经 R2 放电至 VCC/3“的 555 无稳态多谐振荡器组态，在输出端产生方波，频率 f=1.44/((R1+2R2)C)，高电平时间 tH=0.693(R1+R2)C 长于低电平时间 tL=0.693R2C。

## 工作原理

上电后 C 经 R1+R2 充电，电压升至 2VCC/3 时内部比较器翻转、放电管导通，C 经 R2 放电至 VCC/3 时再次翻转，如此循环在输出端产生方波。充电时间常数比放电大，故高电平长于低电平。

## 关键计算公式

- 高电平时间：

tH=0.693(R1+R2)C

- 低电平时间：

tL=0.693R2C

- 振荡周期与频率：

T=tH+tL=0.693(R1+2R2)C

f=1T=1.44(R1+2R2)C

- 占空比：

D=tHT=R1+R2R1+2R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R1 / R2 | 充电 / 放电电阻 | Ω |
| C​ | 定时电容 | F |
| tH / tL | 高 / 低电平时间 | s |
| T / f | 周期 / 频率 | s / Hz |
| D​ | 占空比 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- R1 或 R2 增大 → 频率下降。

- C 增大 → 频率下降，周期成比例增大。

- R1 相对 R2 增大 → 占空比上升（高电平占比增大）。

- R1 减小（占空比趋近 50%） → 波形趋于对称方波。

## 典型参数示例

- 取 R1=1 kΩ、R2=10 kΩ、C=1 μF：f=1.44(1000+20000)×10−6≈68.6 Hz。

- 占空比 D=1000+100001000+20000≈52.4%。

## 常见器件型号

- 555 芯片：NE555、LM555、TLC555 / LMC555（CMOS，低功耗）、ICM7555。

- 电容：C0G/NP0 或聚酯电容（定时稳定）。

## 注意事项

- 定时电容宜选温度稳定性好的 C0G / 聚酯，避免电解电容 ESR 与漏电影响定时。

- 占空比无法低于 50% 的标准接法，需 < 50% 时可加二极管旁路充电路径。

- CMOS 555 静态功耗低、频率上限较高，适合高阻定时网络。

## 参考资料

- Texas Instruments: NE555 数据手册。

- Wikipedia: 555 timer IC。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729