# 克拉泼 Clapp 振荡器

## 拓扑描述

克拉泼振荡器由放大管 Q1（BJT 或 FET）、电感 L、电容 C1、C2、C3 及偏置电阻等组成。节点定义如下：集电极/漏极节点 NC 接 L 上端；基极/栅极节点 NB 接 C1 上端（反馈端）；发射极/源极节点 NE 接 C2 与 C3 的公共端（交流地或经旁路电阻接地）；谐振节点 Ntank 为 C3 与 L 串联回路的内部连接点；电源节点 VCC 为谐振回路供电端；地节点 GND 汇集 Q1 发射极/源极回路与电容冷端。

各元件管脚连接：Q1 的 B 接 NB，C 接 NC，E 接 NE（FET 对应 G/D/S）；电感 L 一端接 NC、另一端接 Ntank；电容 C3 一端接 Ntank、另一端接 NE；电容 C1 一端接 NB、另一端接 NE；电容 C2 一端接 NE、另一端接 GND；谐振电感 L 的另一端经射频扼流圈接 VCC 供电，使 L、C3 串联后再与 C1、C2 串联构成回路。

该电路为串联电容三点式（改进型 Colpitts）振荡器，反馈取自 C1、C2 分压点，C3 串联减小晶体管寄生电容影响，频率稳定。

## 工作原理

谐振频率由 L 与 C1,C2,C3 的串联等效电容决定，其中 C3 通常远小于 C1,C2，因此振荡频率主要由 L 与 C3 决定，减小了晶体管寄生电容对频率的影响，频率稳定度优于普通 Colpitts 振荡器。

## 关键计算公式

- 等效串联电容：

1Ceq=1C1+1C2+1C3

- 振荡频率：

f0=12πLCeq

- 当 C3≪C1,C2 时：

f0≈12πLC3

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C1 / C2 | 分压（反馈）电容 | F |
| C3​ | 串联调谐电容 | F |
| L​ | 谐振电感 | H |
| Ceq​ | 等效串联电容 | F |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |

## 元件调整影响

- C3 增大 → f0 下降，且受寄生电容影响增大。

- L 增大 → f0 下降。

- C3 减小 → f0 上升、频率稳定度提高，但起振变难（回路损耗增大）。

- C1,C2 分压比改变 → 改变反馈量与幅度，频率基本不变。

## 典型参数示例

- 取 L=1 μH、C1=C2=100 pF、C3=10 pF：Ceq=11/100+1/100+1/10 pF ≈8.33 pF，f0=12π10−6×8.33×10−12≈55.2 MHz。

- 近似则 f0≈12π10−6×10×10−12≈50.3 MHz，说明 C1,C2 有拉低作用。

## 常见器件型号

- 晶体管：2N3904、2SC1674、BFR93A；FET：J310、BF245。

## 注意事项

- C3 减小提升频率稳定度但降低环路增益，需权衡起振裕度。

- C3 不宜过大，否则寄生电容影响重新显著，失去 Clapp 结构优势。

- 高频时引线电感与结电容不可忽略，需实测调整。

## 参考资料

- Wikipedia: Clapp oscillator。

- 《高频电子线路》（张肃文）。

- 《射频电路设计——理论与应用》（Reinhold Ludwig）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729