# 变压器耦合振荡器

## 拓扑描述

变压器耦合振荡器由放大管 Q1（BJT）、谐振电容 C、变压器 T1（初级线圈 L1 为谐振电感，副边线圈 L2 为反馈绕组）及偏置电阻组成。节点定义如下：集电极节点 NC 接 L1 上端；基极节点 NB 接反馈绕组的返回端；发射极节点 NE 接发射极电阻与反馈的交流地；谐振节点 Ntank 为 L1 与 C 并联回路的连接点；电源节点 VCC 为初级供电端；地节点 GND 汇集 Q1 发射极回路与电容冷端。

各元件管脚连接：Q1 的 B 接 NB，C 接 NC，E 接 NE（FET 对应 G/D/S）；电容 C 一端接 NC（L1 上端）、另一端接 NE（交流地或经旁路接 GND），与 L1 并联谐振；变压器 T1 初级 L1 一端接 NC、另一端接 VCC（经射频扼流圈），副边 L2 一端接 NB、另一端接 NE（或经电容耦合），同名端接法保证正反馈相位。

该电路为变压器互感反馈式 LC 振荡器，谐振回路由 L1、C 决定频率，副边 L2 经互感 M 把能量正反馈到基极维持振荡。

## 工作原理

LC 回路决定振荡频率，变压器反馈绕组的同名端接法保证正反馈相位；当互感耦合提供的反馈量足以补偿回路损耗（环路增益 ≥1），电路在 LC 谐振频率上维持振荡。改变抽头比 / 匝数比即改变反馈强度。

## 关键计算公式

- 振荡频率（近似谐振频率）：

f0=12πLC

- 反馈系数（匝数比）：

n=N2N1

- 起振条件（近似）：

gm⋅ML⋅Rp≥1

- 耦合系数：

k=ML1L2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L / C | 谐振电感 / 电容 | H / F |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| N1 / N2 | 原 / 副边匝数 | （无量纲） |
| M​ | 互感 | H |
| k​ | 耦合系数 | （无量纲） |
| gm​ | 跨导 | S |
| Rp​ | 谐振回路等效并联电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- L 或 C 增大 → f0 下降。

- 反馈匝数比 n 增大 → 反馈加强，起振更容易但波形失真增大。

- 耦合过松（k 减小） → 反馈不足，可能停振。

- 耦合过紧 → 易高频自激或波形变差。

## 典型参数示例

- 取 L=100 μH、C=10 pF：f0=12π100×10−6×10×10−12≈5.03 MHz。

- 取反馈匝数比 n=N2/N1=1/5 提供约 1/5 的反馈量。

## 常见器件型号

- 晶体管：2SC1674、2N2222、BF199；中频 / 射频变压器采用成品中周。

## 注意事项

- 反馈绕组同名端必须接对，否则为负反馈无法起振。

- 变压器漏感与分布电容会偏移实际振荡频率。

- 频率稳定性受负载与温度影响，高稳场合改用晶体振荡。

## 参考资料

- Wikipedia: LC oscillator。

- 《高频电子线路》（张肃文）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729