# 皮尔斯 Pierce 振荡器

## 拓扑描述

皮尔斯振荡器由石英晶体 X1、反相放大器 U1（CMOS 反相器或晶体管）、负载电容 C1、C2 及反馈电阻 Rf 组成。节点定义如下：反相器输入节点 Nin 接晶体一端与 C1、Rf；反相器输出节点 Nout 接晶体另一端与 C2、Rf；晶体第一端节点 Nx1 接 Nin、第二端节点 Nx2 接 Nout；地节点 GND 汇集 C1、C2 的接地端与 U1 的电源地。

各元件管脚连接：反相放大器 U1 的 IN 接 Nin、OUT 接 Nout、VDD/VSS 接电源与地；晶体 X1 两引脚一端接 Nx1（即 Nin）、另一端接 Nx2（即 Nout）；负载电容 C1 一端接 Nin、另一端接 GND；负载电容 C2 一端接 Nout、另一端接 GND；反馈电阻 Rf 一端接 Nin、另一端接 Nout，为反相器提供直流偏置使其工作在线性放大区。

该电路为反相器加晶体的并联谐振振荡器，Rf 提供直流自偏置、C1/C2 构成负载电容 CL，是数字系统最常用的晶振拓扑。

## 工作原理

反相器提供 180° 相移，晶体与两个负载电容在谐振附近再提供约 180° 相移，二者相加满足正反馈相位条件；Rf 提供直流偏置使门电路工作在线性区，晶体的选频特性使其仅在谐振频率处维持振荡。

## 关键计算公式

- 负载电容（晶体看到的总负载）：

CL=C1C2C1+C2+Cs

- 振荡频率（并联谐振，含牵引）：

fosc=fs1+CmC0+CL

- 反馈电阻典型经验值：

Rf≈1 MΩ （数百 kΩ   数 MΩ）

- 增益裕度（起振条件经验式，适用于 CMOS）：

gm≫ω2Rs(C0+CL)2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C1,C2​ | 负载电容 | F |
| CL​ | 总负载电容 | F |
| Cs​ | 杂散/引脚电容 | F |
| C0​ | 晶体静电容 | F |
| Cm​ | 晶体动态串联电容 | F |
| fs​ | 串联谐振频率 | Hz |
| fosc​ | 实际振荡频率 | Hz |
| gm​ | 反相器等效跨导 | S |
| Rs​ | 晶体等效串联电阻 | Ω |
| Rf​ | 反馈偏置电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- C1、C2 增大 → CL 增大、频率被拉低，起振变慢但更稳。

- C1、C2 减小 → CL 减小、频率升高，但容易因增益裕度不足而停振。

- Rf 过大 → 偏置时间常数太大，启动慢；过小 → 降低等效增益，可能不起振。

- 负载电容偏离晶体标称 CL → 频率偏离标称值，需按晶体规格匹配。

## 典型参数示例

- 取常见 MCU 外围：C1=C2=22 pF，忽略杂散：CL=11 pF（匹配标称 CL=8∼12 pF 的晶振）。

- 取 Rf=1 MΩ、晶体 16 MHz 典型负载 CL=12 pF，可稳定起振于 16 MHz 附近。

## 常见器件型号

- 反相器：74HC1GU04、74HCU04，或 MCU 内置振荡输入级。

- 晶振：16 MHz、25 MHz SMD 3225 / HC-49S 无源晶振。

- 常用：按 CPU 时钟规格选型。

## 注意事项

- 负载电容必须匹配晶体标称 CL，否则频率偏移、甚至不起振。

- CMOS 反相器需用无缓冲（U 系列）器件才能可靠放大；有缓冲品可能直接饱和。

- 反馈电阻用于保证偏置，取值过大启动慢、过小损耗增益，需权衡。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SZZA043（晶振电路设计）。

- Wikipedia: Pierce oscillator。

- 《数字电子技术基础》相关章节。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729