# 科皮兹晶体振荡器

## 拓扑描述

科皮兹晶体振荡器由晶体管 Q1（或运放 A1）、石英晶体 X1 及电容 C1、C2 组成。节点定义如下：基极（或运放同相输入）节点 NB 接晶体一端与反馈支路；集电极（或运放输出）节点 NC 接晶体另一端与 C1 上端；发射极节点 NE 接 C2 与反馈的交流地；电容分压中点节点 Nmid 为 C1、C2 串联点，回馈到发射极（或运放反相端）；电源节点 VCC 为回路供电端；地节点 GND 汇集电容冷端与发射极回路。

各元件管脚连接：Q1 的 B 接 NB、C 接 NC、E 接 NE（运放时 IN+ 接 NB、OUT 接 NC、IN− 接 NE）；晶体 X1 两引脚一端接 NB、另一端接 NC；电容 C1 一端接 NC、另一端接 Nmid；电容 C2 一端接 Nmid、另一端接 NE；反馈从 Nmid（C1、C2 分压点）回馈到 NE 构成正反馈，晶体在串联与并联谐振间呈感性，与 C1、C2 决定振荡频率。

该电路为 Colpitts 拓扑的晶体实现，晶体作感性元件与 C1、C2 电容三点式谐振，负载电容 CL=C1C2/(C1+C2)，产生高稳定正弦振荡。

## 工作原理

晶体在串联谐振与并联谐振之间呈现电感性，与 C1、C2 一起构成谐振回路并移相，配合放大级的正反馈满足相位与幅度条件，电路在此晶体等效电感与负载电容决定的频率上起振。

## 关键计算公式

- 负载电容：

CL=C1C2C1+C2+Cs

- 振荡频率（含负载电容牵引）：

f=fs1+C12(CL+C0)

- 纯并联谐振频率：

fp=fs1+C1C0

- 起振条件（环路增益）：

gm>ω2C1C2 Rs

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C1,C2​ | 分压电容 | F |
| CL​ | 负载电容 | F |
| Cs​ | 杂散电容 | F |
| C0​ | 晶体静电容 | F |
| C1（晶体） | 晶体动态（串联）电容 | F |
| fs​ | 晶体串联谐振频率 | Hz |
| fp​ | 并联谐振频率 | Hz |
| gm​ | 跨导 | S |
| Rs​ | 晶体等效串联电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- C1、C2 增大 → 负载电容 CL 增大，振荡频率被牵引偏低。

- C1、C2 减小 → CL 减小，频率升高，但起振裕度下降。

- gm（偏置电流）减小 → 环路增益下降，可能停振或难起振。

- 负载电容偏离晶体标称 CL → 频率偏离标称值，需按晶体规格匹配。

## 典型参数示例

- 取晶体 C0=7 pF、动态电容 C1=10 fF、CL=20 pF：由牵引公式 f≈fs(1+10×10−15/(2×27×10−12))≈fs(1+1.85×10−4)，即比 fs 高约 185 ppm。

- 取 C1=C2=30 pF、忽略杂散：CL≈15 pF。

## 常见器件型号

- 晶振：HC-49S、SMD 3225 无源晶振。

- 晶体管：2N3904、BC547；运放可用单门反相器 74HC1GU04（皮尔斯变体）。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 负载电容必须匹配晶体标称 CL，否则频率明显偏移。

- 无源晶体需要外加放大级提供增益，驱动能力有限，适合逻辑与基准时基。

- PCB 走线与寄生电容（Cs）会影响实际频率，布局需紧凑。

## 参考资料

- Wikipedia: Colpitts oscillator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729