# 一阶低通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个电阻 R 与 一个电容 C 组成的最简单一阶无源低通网络。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 R 的一端相连）；节点② 输出节点（R 的另一端与 C 的一端相连，作为输出电压 Vout，即电容两端电压）；节点③ 地节点 GND（C 的另一端接地）。

各元件管脚连接：R 一端接输入节点、另一端接输出节点；C 一端接输出节点、另一端接 GND。

由此构成”电阻串联在信号通路、电容并联到地、输出取自电容两端”的一阶无源 RC 低通组态，低频信号经 R 传至输出、高频信号被 C 旁路到地，阻带以 −20 dB/十倍频下降。

## 工作原理

电容容抗 XC=1/(ωC) 随频率升高而减小。低频时容抗远大于 R，输出近似输入；高频时容抗变小把输出拉到地，输出被衰减，形成低通特性。

## 关键计算公式

- 截止频率（-3 dB 点）：

fc=12πRC

- 时间常数：

τ=RC

- 传递函数：

H(jω)=11+jωRC

- 幅频响应：

|H(ω)|=11+(ωRC)2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 电阻 | Ω |
| C​ | 电容 | F |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| ω​ | 角频率（ω=2πf） | rad/s |
| τ​ | 时间常数 | s |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → fc 降低，响应变慢（τ 增大）。

- R、C 减小 → fc 升高，通带变宽。

- 负载电阻并联到 C 上 → 等效电阻减小、fc 升高，需用大阻抗负载或加缓冲。

- 电容容差增大 → fc 偏差增大，影响滤波准确性。

## 典型参数示例

- 取 R=1 kΩ、C=100 nF：fc=12π×1000×100×10−9≈1.59 kHz，τ=100 μs。

- 取 R=10 kΩ、C=1 μF：fc≈15.9 Hz。

## 常见器件型号

- 电阻：0805/0603 贴片、1% 金属膜电阻。

- 电容：C0G/NP0、X7R、电解电容。

- 缓冲运放：LM358、TL072。

## 注意事项

- 增益恒 ≤ 1，无放大能力。

- 带载时 fc 受负载影响，实际常加运放跟随器。

- 电容耐压需高于信号峰值，高频关注 ESL 与寄生。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: Low-pass filter。

- TI 应用笔记 SLOA049。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729