# 开关电容低通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、两个受时钟控制的模拟开关 S1、S2、一个开关电容 CR 与 一个积分（滤波）电容 C 组成的离散时间一阶低通滤波器，开关以时钟频率 fs 周期通断。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 S1 的输入脚相连）；节点② 抽运节点（S1 的输出脚、S2 的输入脚与 CR 一端三者相连）；节点③ 反相输入端节点（虚地）（S2 的输出脚、CR 另一端、C 一端与 A1 的反相输入端 IN− 相连）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 C 另一端相连，作为输出 Vout）；A1 的同相输入端 IN+ 接 GND。

各元件管脚连接：S1 输入脚接输入节点、输出脚接抽运节点、控制脚接时钟 fs；S2 输入脚接抽运节点、输出脚接反相输入端节点、控制脚接时钟 fs；CR 一端接抽运节点、另一端接反相输入端节点；C 一端接反相输入端节点、另一端接输出节点（跨接反馈）；A1 的 IN+ 接 GND、IN− 接反相输入端节点、OUT 接输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE。

由此构成”开关电容等效电阻 Req=1/(fsCR) 从输入接入虚地、C 跨接反馈”的一阶开关电容积分低通组态，截止频率 fc=fsCR/(2πC) 由时钟与电容比设定，从而可实现时钟程控滤波。

## 工作原理

开关与电容周期性切换，每个时钟周期向电路搬运电荷，其平均电流等效于一个阻值为 1/(fsC) 的电阻。改变时钟频率即可等效改变所有「电阻」，从而按比例改变滤波器的截止频率，实现时钟可调滤波。

## 关键计算公式

- 开关电容等效电阻：

Req=1fsCR

- 一阶 RC 截止频率（代入等效电阻）：

fc=12πReqC=fsCR2πC

- 时钟与截止频率关系（典型滤波器 IC 设计）：

fc=fsN (N 为分频比，如 100 或 50)

- 采样/奈奎斯特约束：

fs≫2fc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fs​ | 开关（时钟）频率 | Hz |
| CR​ | 开关（等效电阻）电容 | F |
| C​ | 积分（滤波）电容 | F |
| Req​ | 等效电阻 | Ω |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| N​ | 时钟分频比 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 时钟频率 fs 增大 → 等效电阻减小，fc 升高，滤波器整体按比例前移。

- 时钟频率 fs 减小 → fc 降低。

- 电容比 CR/C 增大 → fc 升高，决定滤波器系数与响应形状。

- 时钟抖动/噪声增大 → 采样噪声与时钟馈通增加，输出信噪比下降。

## 典型参数示例

- 取 fs=100 kHz、CR=1 pF、C=10 pF：fc=100×103×12π×10≈1.59 kHz。

- 采用 N=100 分频的 IC（如 LTC1064）：fc=fs/100，fs=100 kHz 时 fc=1 kHz。

## 常见器件型号

- 开关电容滤波器：LTC1064、MAX294、MF10。

- 时钟源：晶振或可编程时钟发生器。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 属采样系统，输入/输出需抗混叠与重构滤波（平滑）。

- 时钟馈通会在输出产生高频纹波，需后续低通滤波。

- 内部开关噪声与电荷注入影响动态范围，高精度应用需谨慎。

## 参考资料

- Wikipedia: Switched capacitor。

- ADI（原 Linear Tech）LTC1064 产品页与应用笔记。

- 《模拟集成电子学》相关章节。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729