# 一阶高通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个电容 C 与 一个电阻 R 组成的最简单一阶无源高通网络。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 C 的一端相连）；节点② 输出节点（C 的另一端与 R 的一端相连，作为输出 Vout，即电阻两端电压）；节点③ 地节点 GND（R 的另一端接地）。

各元件管脚连接：C 一端接输入节点、另一端接输出节点；R 一端接输出节点、另一端接 GND。

由此构成”电容串联在信号通路、电阻并联到地、输出取自电阻两端”的一阶无源 RC 高通组态，低频被 C 阻隔、高频经 C 传至输出，阻断直流而通过交流，阻带以 −20 dB/十倍频下降；如需增益可再接运放构成一阶有源高通。

## 工作原理

电容容抗随频率升高而减小：低频被电容阻隔、高频顺利通过，输出电压按分压关系随频率上升而增大，形成一阶高通特性。

## 关键计算公式

- 截止频率（-3 dB 点）：

fc=12πRC

- 时间常数：

τ=RC

- 传递函数：

H(jω)=jωRC1+jωRC

- 有源形式（带增益 K）：

H(s)=K sRC1+sRC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 电阻 | Ω |
| C​ | 电容 | F |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| ω​ | 角频率 | rad/s |
| τ​ | 时间常数 | s |
| K​ | 高频增益 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → fc 降低。

- R、C 减小 → fc 升高。

- 负载电阻并联 R → 等效电阻减小、fc 升高。

- 运放增益 K 调整 → 只改变通带幅度，不改变 fc。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=100 nF：fc=12π×104×100×10−9≈159 Hz。

- 取 R=1 kΩ、C=1 μF：fc≈159 Hz。

## 常见器件型号

- 电阻：0805/0603 贴片、1% 金属膜电阻。

- 电容：C0G/NP0、薄膜电容。

- 运放：LM358、TL072。

## 注意事项

- 增益恒 ≤ 1（无源），有源方可提供增益。

- 输出无直流分量，用于交流耦合。

- 负载会抬高实际 fc，需加缓冲。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Wikipedia: High-pass filter。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729