# 无源 LC 带通滤波电路

## 拓扑描述

由 串联谐振的 L1、C1 与 并联谐振的 L2、C2 组成的无源带通网络（单节”串谐串接、并谐跨接”的基础节）。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 L1 一端相连）；节点② 中间节点（L1 另一端与 C1 一端相连）；节点③ 输出节点（C1 另一端、L2 一端与 C2 一端三者相连，作为输出 Vout）；节点④ 地节点 GND（L2 另一端与 C2 另一端接地）。

各元件管脚连接：L1 一端接输入节点、另一端接中间节点；C1 一端接中间节点、另一端接输出节点（与 L1 串联成串谐支路）；L2 一端接输出节点、另一端接 GND；C2 一端接输出节点、另一端接 GND（与 L2 并联成并谐支路）。

由此构成”串联 LC 谐振通路、并联 LC 谐振分流”的无源 LC 带通组态，中心频率 f0=1/(2πL1C1)，偏离中心频率时串谐支路阻抗增大、并谐支路阻抗减小，信号被衰减，带宽 BW=f0/Q；多节时由多组串并 LC 以耦合谐振梯形结构级联实现。

## 工作原理

串联 LC 在谐振频率 f0 处阻抗最小（通过信号），并联 LC 在 f0 处阻抗最大（分流最小）；偏离 f0 时阻抗关系反转，信号被衰减，形成带通特性。

## 关键计算公式

- 谐振（中心）频率：

f0=12πLC

- 品质因数（串联谐振）：

Q=2πf0LR=1RLC

- 带宽：

BW=f0Q

- 特征阻抗：

Z0=LC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 电容 | F |
| R​ | 损耗/等效电阻 | Ω |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| Z0​ | 特征阻抗 | Ω |

## 元件调整影响

- L、C 增大 → f0 降低。

- 等效电阻 R 增大 → Q 降低、带宽变宽、插入损耗增大。

- L 增大、C 减小（保持 f0 不变） → Z0 与 Q 升高，带宽变窄。

- 耦合系数（多节）增大 → 带宽变宽，但通带纹波增大。

## 典型参数示例

- 取 L=10 μH、C=10 nF：f0=12π10×10−6×10×10−9≈503 kHz，Z0=10×10−610×10−9=1000≈31.6 Ω。

- 取 R=10 Ω、L=10 μH、C=10 nF：Q=Z0R=10×10−6/10×10−910=31.610≈3.16，BW=f0Q=503 kHz3.16≈159 kHz。

## 常见器件型号

- 电感：绕线电感、RF 电感、可调电感。

- 电容：C0G/NP0、薄膜电容、可调电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 电感自谐振频率需高于工作频率。

- 需匹配 Z0 以获得理论带宽与低损耗。

- 高 Q 设计对元件容差与温度敏感。

## 参考资料

- Wikipedia: Band-pass filter。

- 《射频电路设计》相关章节。

- TI 应用笔记（LC 滤波器设计）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729