# 双 T 陷波电路

## 拓扑描述

本电路由 两个 T 形 RC 网络并联 组成：一条由电阻 R1、R2 与电容 C3 构成（两电阻串联、中点经电容接地），另一条由电容 C1、C2 与电阻 R3 构成（两电容串联、中点经电阻接地），可再配合运放 A 提升 Q 值。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为两条 T 形支路的公共输入端，输出节点 Nout 为两条 T 形支路的公共输出端，地节点 GND 为 C3 与 R3 的下端公共参考；中间节点 N1 为 R1 与 R2 的串联中点（接 C3 上端），中间节点 N2 为 C1 与 C2 的串联中点（接 R3 上端）；若加运放，其同相端 IN+ 接地、反相端 IN− 经反馈电阻接输出。

各元件管脚连接：电阻 R1 一端接输入节点 Nin，另一端接中间节点 N1；电阻 R2 一端接 N1，另一端接输出节点 Nout；电容 C3 一端接 N1，另一端接地节点 GND；电容 C1 一端接 Nin，另一端接中间节点 N2；电容 C2 一端接 N2，另一端接 Nout；电阻 R3 一端接 N2，另一端接 GND，其中常取 R1=R2=R、C1=C2=C、R3=R/2、C3=2C。配合的运放 A 两端输入与反馈支路把输出信号以负反馈方式折回，使 Q 值由无源固有的约 0.25 显著提高。

组态上，这是由两个对称 T 形网络在输入与输出之间并联构成的双 T 陷波组态，在陷波频率 f0 处两 T 支路信号等幅反相相消，用于滤除工频 50/60 Hz 与音频哼声等单一干扰频率。

## 工作原理

两条 T 形支路在陷波频率处分别引入等幅反相的抵消信号，两者在输出端相加时相互抵消，使 f0 附近信号被极大衰减；偏离 f0 时抵消不再成立，信号正常通过，形成窄带带阻特性。

## 关键计算公式

- 陷波（中心）频率（取 R1=R2=R、C1=C2=C、R3=R/2、C3=2C）：

f0=12πRC

- 品质因数（无源双 T 固有 Q）：

Q≈0.25

- 有源反馈提升后品质因数：

Q=14(1−K), K=1+RfRg

- 陷波深度：

深度∝1Q （Q 越高陷波越深窄）

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | T 网络电阻 | Ω |
| C​ | T 网络电容 | F |
| f0​ | 陷波频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| K​ | 有源反馈增益 | 无量纲 |
| Rf,Rg​ | 反馈设定电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → f0 降低。

- 反馈增益 K 越接近 1 → Q 越高、陷波越窄越深。

- R、C 失配（对称性破坏） → 陷波深度下降、出现残余泄漏。

- 元件容差增大 → f0 偏移、陷波不深。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=100 nF：f0=12π×104×100×10−9≈159 Hz。

- 50 Hz 工频陷波：取 R=31.83 kΩ、C=100 nF，f0=12π×31.83×103×100×10−9≈50 Hz。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358、NE5532。

- 电阻/电容：1%（或 0.1%）精密金属膜电阻、C0G/NP0 或聚苯乙烯电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 无源双 T 固有 Q 很低（约 0.25），需有源反馈提升以获得窄深陷波。

- 元件需严格对称匹配（尤其 R 的比值与电容容量），否则陷波深度受限。

- 精密工频陷波建议用 0.1% 电阻与配对电容。

## 参考资料

- Wikipedia: Twin-T oscillator / Band-stop filter。

- TI 应用笔记（陷波滤波器设计，如 SBOA 相关）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729