# 有源带阻滤波电路

## 拓扑描述

本电路由 运放 A、无源双 T 网络（电阻 R、电容 C，如 R1、R2、R3 与 C1、C2、C3）以及正反馈分压电阻 Ra、Rb 组成的有源带阻滤波器。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为双 T 网络输入端，输出节点 Nout 为运放输出端 OUT，地节点 GND 为公共参考；中间节点 N1、N2 分别为两条 T 形支路的中点；运放同相端 IN+、反相端 IN− 分别经相应路径接反馈网络与分压网络；分压节点 Nk 位于 Rb 与 Ra 的连接点，提供少量正反馈。

各元件管脚连接：双 T 网络中 R–R–C 支路由电阻 R1、R2 串联、其中点经电容 C3 接地，C–C–R 支路由电容 C1、C2 串联、其中点经电阻 R3 接地；双 T 网络的输入与输出分别接 Nin 与运放反相端 IN−（作为负反馈支路），使运放输出经双 T 网络折回反相端。正反馈分压支路中，电阻 Rb 一端接运放输出节点 Nout、另一端接分压节点 Nk，电阻 Ra 一端接 Nk、另一端接地节点 GND，Nk 再接到运放同相端 IN+，由此把一小部分输出同相引回，补偿无源损耗以提升 Q 值；运放 V+、V− 分别接正负电源轨。

组态上，这是以双 T 网络作负反馈支路、并通过电阻分压引入少量正反馈的有源二阶带阻组态，具有更窄阻带与可调品质因数的陷波特性。

## 工作原理

双 T 网络在陷波频率产生传输零点；运放提供的增益与正反馈补偿了无源网络的损耗，使阻带显著收窄（Q 值提高）。信号在陷波点被深度衰减，其余频段经运放缓冲后低阻输出，带载能力强于无源结构。

## 关键计算公式

- 陷波中心频率（双 T 型，R1=R2=R、C1=C2=C）：

f0=12πRC

- 品质因数（正反馈系数 k）：

Q=14(1−k)

- 正反馈分压系数：

k=RbRa+Rb

- 幅频响应（二阶带阻）：

|H(jω)|=ω02−ω2(ω02−ω2)2+ω0ωQ2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 双 T 网络电阻 | Ω |
| C​ | 双 T 网络电容 | F |
| f0​ | 陷波中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | — |
| k​ | 正反馈分压系数 | — |

## 元件调整影响

- R 增大 或 C 增大 → f0 降低。

- k 增大 → Q 值升高，阻带变窄变深。

- k 过大（→1） → 环路增益逼近 1，易自激振荡。

- 运放开环增益与带宽需远高于 f0，否则影响陷波性能。

## 典型参数示例

- 若需 f0=60 Hz、Q=20：取 C=100 nF，则 R=12π×60×100×10−9≈26.5 kΩ；由 Q=14(1−k) 得 k=1−180=0.9875，据此确定正反馈分压电阻比 RbRa+Rb=0.9875。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、OPA227、OP07、LM358（按噪声 / 带宽选择）。

- 集成状态变量滤波器：UAF42、LMF100。

- 精密阻容：0.1% 金属膜电阻、C0G/NP0 或聚丙烯电容。

## 注意事项

- 高 Q 时正反馈易导致自激，需限制 k 并校核相位裕度。

- 元件需精密匹配以保证陷波深度。

- 双电源供电或偏置处理需保证运放在整个信号摆幅内线性工作。

## 参考资料

- Wikipedia: Band-stop filter。

- TI 应用笔记 SLOA093（有源滤波器设计）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729