# 陷波器 Notch 电路

## 拓扑描述

本电路为专门抑制极窄频带、其余频率基本无衰减通过的带阻（陷波）滤波器，常见实现有双 T 型（无源或加运放整形）、带通加求和器以及状态变量正交陷波三种，含运放 A、电阻 R（含分压反馈电阻 Ra、Rb）与电容 C 等元件。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为陷波后的信号出口，地节点 GND 为公共参考；中间节点 Nm 为双 T 网络的中部连接点，分压节点 Nk 为 Ra 与 Rb 的连接点，用于提供正反馈；带通加求和器方式中还有带通输出节点 Nbp 接入求和器的某一输入端。

各元件管脚连接：双 T 型中，第一条 T 支路由两只等值电阻 R 串联、中点经一只电容接地，第二条 T 支路由两只等值电容 C 串联、中点经一只电阻接地，两支路在 Nin 与 Nout 之间并联；加运放整形时，运放 A 的反相端 IN− 接双 T 输出、同相端 IN+ 经分压节点 Nk（由 Rb 上接输出、Ra 下接地构成）引入正反馈，运放 OUT 接 Nout。带通加求和器方式中，带通滤波器输出 Nbp 与原始输入 Nin 分别接求和器（运算放大器反相求和输入）两端，使两者相减得到陷波输出；状态变量正交陷波用积分与求和网络合成正交信号形成零点，运放 V+、V− 分别接正负电源轨。

组态上，这是通过对消式传输零点或负反馈实现的有源窄带带阻组态，可获得高 Q 值与可调陷波频率，用于去除电源工频、传感器工频串扰等单一强干扰信号。

## 工作原理

电路在陷波频率通过对消或负反馈产生一个传输零点，使该频率信号被大幅衰减；远离陷波频率时增益恢复为近乎平坦。有源结构（如双 T 加正反馈）可在不放大噪声的前提下显著提升 Q 值，形成一个极窄的衰减槽。

## 关键计算公式

- 陷波中心频率（双 T 型，R1=R2=R、C1=C2=C）：

f0=12πRC

- 有源双 T 的品质因数（引入正反馈系数 k）：

Q=14(1−k)

- 正反馈支路分压系数：

k=RbRa+Rb

- 传递函数（二阶陷波）：

H(s)=s2+ω02s2+ω0Qs+ω02

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 双 T 网络电阻 | Ω |
| C​ | 双 T 网络电容 | F |
| f0​ | 陷波中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | — |
| k​ | 正反馈分压系数 | — |

## 元件调整影响

- R 增大 或 C 增大 → f0 降低。

- k 增大（接近 1） → Q 值升高，陷波变窄变深；但 k 过大时可能自激振荡。

- 元件失配 → 陷波深度下降，衰减零点被破坏。

- 有源结构的 Q 值远高于无源双 T，可实现很窄的陷波频带。

## 典型参数示例

- 若需 f0=50 Hz、Q=10：取 C=100 nF，则 R=12π×50×100×10−9≈31.8 kΩ；由 Q=14(1−k) 得 k=1−140=0.975，据此取反馈分压电阻比。

## 常见器件型号

- 运放：OP07、LM358、TL072、OPA227（低噪声）。

- 专用滤波器 / 状态变量 IC：UAF42、LMF100。

- 精密阻容：0.1% 金属膜电阻、C0G 或聚苯乙烯电容。

## 注意事项

- 元件匹配精度决定陷波深度，需精密配对的 R、C。

- 高 Q 有源陷波器的正反馈易引发自激，需限制 k 值并做好相位裕度。

- 陷波频率处相位陡变，可能影响闭环系统稳定性，需评估环路相位。

## 参考资料

- Wikipedia: Band-stop filter。

- TI 应用笔记 SLOA093（有源滤波器设计）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729