# 数字滤波器

## 拓扑描述

本电路并非由 R、C、L 等模拟元件搭建，而是以 加法器、乘法器（系数 bk、ak）与单位延迟单元 z−1 组成的离散时间运算结构，按拓扑分为 FIR 与 IIR（IIR 可展开为直接 I 型、直接 II 型、级联型、并联型）。关键节点命名如下：输入采样节点 Nin 接收输入序列 x[n]，输出节点 Nout 给出输出序列 y[n]，各延迟节点 Nd1、Nd2、… 为每个单位延迟单元 z−1 的输出端，即历史采样值的存储或连线点；求和节点 NΣ 为各乘加结果的汇聚处。

各支路连接：每个前馈支路把输入采样 x[n]（或其延迟版本）经乘法器乘以前馈系数 bk 后送入求和节点 NΣ；每个反馈支路把输出延迟节点 Ndi 的信号经乘法器乘以反馈系数 ak 后反相（负）送入 NΣ；单位延迟单元 z−1 的输入端接某一采样序列、输出端接下一个延迟节点，把信号推迟一个采样周期。例如直接 II 型中，输入 x[n] 先进入求和节点，输出按其差分方程经反馈与前馈两条支路分别实现极点和零点，最终从 Nout 输出 y[n]。

组态上，这是以递推差分方程组合当前与历史采样值、由系数决定零极点位置的数字滤波器组态，用于微处理器、DSP 或 FPGA 中对离散数字信号做滤波。

## 工作原理

数字滤波器通过递归或非递归地组合当前与历史采样值、乘以相应系数得到输出，用离散差分方程实现对频率的选择性。单位延迟 z−1 表示将信号推迟一个采样周期，系数决定零极点位置，从而决定滤波特性。

## 关键计算公式

- 通用差分方程（IIR）：

y[n]=k=0Mbk x[n−k]−k=1Nak y[n−k]

- FIR 形式（ak=0）：

y[n]=k=0Mbk x[n−k]

- 传递函数（z 域）：

H(z)=k=0Mbkz−k1+k=1Nakz−k

- 采样频率与奈奎斯特限制：

fs>2fmax

- 归一化角频率：

ω=2πffs

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| x[n]​ | 输入序列 | — |
| y[n]​ | 输出序列 | — |
| bk​ | 前馈（零点）系数 | — |
| ak​ | 反馈（极点）系数 | — |
| M,N​ | 滤波器阶数相关项数 | — |
| fs​ | 采样频率 | Hz |
| fmax​ | 信号最高频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 增大阶数 → 阻带更陡、过渡带更窄，但运算量与延迟增大。

- 系数精度（字长）降低 → 量化噪声增大，IIR 极点可能偏移甚至不稳定。

- 采样频率 fs 升高 → 可用带宽增大、混叠风险降低，但运算量与功耗上升。

- 系数决定零极点位置：调整系数即改变通带 / 阻带和截止频率。

## 典型参数示例

- 一阶 IIR 低通：y[n]=a y[n−1]+(1−a) x[n]。取 a=0.9、fs=1 kHz 时，其 -3 dB 截止频率约 fc≈1−a2π Ts，代入 Ts=1 ms 得 fc≈0.12π×10−3≈15.9 Hz。

## 常见器件型号

- DSP：TMS320 系列、ADSP-21xx 系列。

- FPGA：Xilinx / Intel FPGA（结合 IP 核或手写 FIR/IIR）。

- 单片机：STM32（Cortex-M，含 CMSIS-DSP 库）、ADI Blackfin。

## 注意事项

- 采样前需加模拟抗混叠低通滤波器。

- IIR 结构量化误差可能造成不稳定，需校核极点是否在单位圆内。

- 设计时注意系数定标，避免定点运算溢出。

## 参考资料

- Wikipedia: Digital filter。

- 《数字信号处理》（奥本海姆）。

- TI DSP 滤波器应用笔记。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729