# 贝塞尔滤波器

## 拓扑描述

本电路为以“通带内群延迟最平坦（线性相位）” 为设计目标的滤波器逼近类型，元件组成为 无源 RLC 网络（电感 L、电容 C、电阻 R）或有源运放 A + RC 网络（Sallen-Key、MFB），可构成低通、高通等形式。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为信号出口，地节点 GND 为公共参考；无源实现时各中间节点 N1、N2、…、Nn 为阶梯网络中串联元件与并联分支的交点；有源实现时节点 Nin−、Nin+ 为各二阶节运放的输入端点。

各元件管脚连接（以无源 RLC 阶梯低通为例）：每级串联元件（电感 L 或电阻 R）一端接上一级节点、另一端接本级节点 Ni，并联元件（电容 C）一端接 Ni、另一端接地节点 GND，各级依次串联，输入端接 Nin、末端接输出节点 Nout，元件值按贝塞尔（最大平坦群延迟）极点表确定。有源实现时，以 Sallen-Key 节为例，两只电阻串联于输入与运放同相端 IN+ 之间、两只电容分别跨接于 IN+ 与输出、以及 IN+ 与地之间，运放 OUT 经分压反馈折回 IN−，各二阶节 OUT 逐级串联；MFB 节则用 R1、R2、R3 与两只电容构成反相反馈网络。

组态上，这是把极点安排在群延迟最大平坦位置、使通带内各频率延迟近似相等的线性相位滤波器组态，用于脉冲、数字信号等波形保真要求高的场合。

## 工作原理

通过把传递函数的极点安排在满足“群延迟最大平坦”的位置上，使通带内各频率分量延迟近似相等，从而保持信号波形不失真。代价是幅度响应在通带内下降较早、过渡带较宽，阻带选择性不如巴特沃斯和切比雪夫。

## 关键计算公式

- n 阶贝塞尔低通幅度响应（ω 较高时近似）：

|H(jω)|≈11+ωω02n (ω≫ω0)

- 群延迟（贝塞尔的特点是在通带内近似为常数 τ0）：

τg(ω)=−dϕ(ω)dω≈τ0

- n 阶贝塞尔传递函数的分母（归一化）可由反向贝塞尔多项式 Bn(s) 给出：

H(s)=Bn(0)Bn(s)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 滤波器阶数 | — |
| ω0​ | 特征（截止）角频率 | rad/s |
| τg​ | 群延迟 | s |
| ϕ​ | 相位 | rad |
| Bn(s)​ | 反向贝塞尔多项式 | — |

## 元件调整影响

- 阶数 n 增大 → 通带群延迟平坦范围扩大、选择性提高，但电路复杂度与元件敏感度上升。

- R、C 乘积增大 → 特征频率降低、群延迟增大。

- 元件取值偏差 → 群延迟平坦性变差，产生过冲或振铃。

- 与巴特沃斯相比，幅度下降更早，但阶跃响应无过冲（低阶时更明显）。

## 典型参数示例

- 3 阶贝塞尔低通、fc≈1 kHz 的应用中，其群延迟近似为 τg≈0.7562πfc≈0.12 ms，保证信号内各频率分量延迟时间接近。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、OPA227、LT1490。

- 集成有源滤波 IC：LTC1064（贝塞尔配置）、MAX291（依配置）。

- 阻容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

## 注意事项

- 适用于波形保真、脉冲整形的场合，不适合要求陡峭过渡带的场合。

- 通带内幅度在远低于 -3 dB 频率处即开始滚降，需放宽截止频率设计裕量。

- 高阶实现依赖精确的极点位置，建议使用表格化标准系数或集成 IC。

## 参考资料

- Wikipedia: Bessel filter。

- 《信号与系统》。

- TI 应用笔记 SLOA049。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729