# 三态门总线电路

## 拓扑描述

由两个三态缓冲器 B1、B2 构成两路共享总线，每个三态缓冲器内部为受使能控制的推挽/CMOS 互补上拉、下拉驱动管。电路共有 6 个关键节点：节点① 数据输入节点 A1（B1 的数据输入）；节点② 使能节点 OE1（B1 的输出使能）；节点③ 数据输入节点 A2（B2 的数据输入）；节点④ 使能节点 OE2（B2 的输出使能）；节点⑤ 总线节点 BUS（B1、B2 的输出 Y 并接于此）；节点⑥ 总线负载节点（总线上挂接的负载，必要时经上拉/下拉电阻接到确定电平）。

各单元管脚连接：B1 的数据输入脚 A 接数据输入节点 A1、使能脚 OE 接使能节点 OE1、输出脚 Y 接总线节点 BUS；B2 的数据输入脚 A 接数据输入节点 A2、使能脚 OE 接使能节点 OE2、输出脚 Y 接总线节点 BUS。每个三态缓冲器内部的上拉驱动管接 VDD、下拉驱动管接 GND，使能无效时两管同时截止、输出呈高阻 Z；两缓冲器的电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”使能选通、分时占线”的三态总线组态，任意时刻只允许一路三态门使能（如当 OE1 无效、OE2 有效且 A2=1 时总线值 Ybus=1，另一路输出高阻不驱动总线），从而实现多路信号共享同一条总线而不互相冲突；严禁多路同时使能输出相反电平，且高阻态时总线需有确定电平。

## 工作原理

使能端有效时，三态门按输入逻辑正常输出 0/1（低阻驱动）；使能无效时输出进入高阻态，相当于与总线断开。任意时刻只允许一路三态门使能，其余高阻，从而多路信号可共享同一条总线而不互相冲突。

## 关键计算公式

- 三态输出逻辑（使能 OE 有效）：

Y=A,OE 有效Z,OE 无效

- 总线值由唯一使能的那路决定：

Ybus=Yk, 当且仅当第 k 路 OE 有效

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A​ | 数据输入 | — |
| OE​ | 输出使能（输出允许） | — |
| Y​ | 输出（0/1/Z） | — |

## 元件调整影响

- 使能逻辑为“总线仲裁”核心：改变译码 / 使能分配决定哪路占用总线，不改电气特性。

- 输出驱动能力（电流）决定可挂接的负载数量与总线长度。

- 多路同时使能会发生总线竞争，需通过时序避免。

## 典型参数示例

- 总线接两路三态缓冲器，当 OE1=0（无效）、OE2=1（有效）且 A2=1 时，Ybus=1，另一路呈高阻不驱动总线。

## 常见器件型号

- 74HC244（八三态缓冲器）、74LS244、74HC245（八双向总线收发器）、74LVC1G125（单三态门）。

- 总线锁存：74HC373（含三态输出）。

## 注意事项

- 严禁多路三态门同时使能输出相反电平，否则形成总线竞争、可能损坏器件。

- 高阻态时总线需有确定电平（上拉 / 下拉电阻），避免浮空误判。

- 使能切换需避开数据有效窗口，注意建立 / 保持时间。

## 参考资料

- Wikipedia: Three-state logic。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC244 / 74HC245 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729